### 1. Ưu điểm của CSMA

- Tăng hiệu suất: CSMA đảm bảo rằng chỉ một thiết bị truyền dữ liệu trên mạng tại một thời điểm, giúp giảm xung đột và cải thiện hiệu suất mạng.

- Đơn giản: CSMA là một giao thức đơn giản, dễ triển khai và không yêu cầu phần cứng hoặc phần mềm phức tạp.

- Linh hoạt: CSMA có thể được sử dụng trong nhiều môi trường mạng khác nhau, bao gồm cả mạng có dây và không dây.

- Chi phí thấp: CSMA không yêu cầu phần cứng hoặc phần mềm đắt tiền, giúp tiết kiệm chi phí cho hệ thống mạng.

### Nhược điểm của CSMA

- Khả năng mở rộng hạn chế: CSMA không phải là một giao thức có thể mở rộng tốt, và hiệu suất có thể giảm đáng kể khi số lượng thiết bị trên mạng tăng lên.

- Độ trễ: Trong các mạng đông đúc, yêu cầu kiểm tra kênh và chờ kênh trống có thể gây ra độ trễ và tăng thời gian chờ.

- Độ tin cậy hạn chế: CSMA có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu, tiếng ồn và các yếu tố khác, dẫn đến việc truyền thông tin không ổn định.

- Dễ bị tấn công: CSMA có thể dễ bị các cuộc tấn công như gây nhiễu (jamming) và tấn công từ chối dịch vụ (DoS), làm gián đoạn truyền thông mạng.

### So sánh các giao thức

| Giao thức | Cách truyền dữ liệu | Phương pháp phát hiện xung đột | Hiệu suất | Trường hợp sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pure ALOHA | Gửi frame ngay lập tức | Không có cơ chế phát hiện xung đột | Thấp | Mạng có lưu lượng thấp |
| Slotted ALOHA | Gửi frame vào các khe thời gian cụ thể | Không có cơ chế phát hiện xung đột | Tốt hơn Pure ALOHA | Mạng có lưu lượng thấp |
| CSMA/CD | Giám sát môi trường sau khi gửi frame, truyền lại nếu cần | Phát hiện xung đột bằng cách giám sát truyền dữ liệu | Cao | Mạng có dây với lưu lượng trung bình đến cao |
| CSMA/CA | Giám sát môi trường trong khi truyền, điều chỉnh hành vi để tránh xung đột | Tránh xung đột bằng khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên (random backoff) | Cao | Mạng không dây với lưu lượng trung bình đến cao và tỷ lệ lỗi cao |

### Ứng dụng thực tế của CSMA/CA trong IEEE 802.11

### Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) là một giao thức quan trọng trong mạng không dây, đặc biệt là trong tiêu chuẩn IEEE 802.11 (Wi-Fi). Giao thức này giúp các thiết bị tránh xung đột khi truyền dữ liệu trên cùng một kênh truyền.

### Trong mạng Wi-Fi, CSMA/CA được sử dụng để quản lý truy cập kênh giữa các thiết bị. Trước khi truyền dữ liệu, một thiết bị sẽ kiểm tra xem kênh có đang được sử dụng hay không. Nếu kênh trống, thiết bị sẽ truyền dữ liệu; nếu không, nó sẽ chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi thử lại. Cơ chế này giúp giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột khi nhiều thiết bị cố gắng truyền dữ liệu đồng thời.

Tác động đến hiệu suất mạng Wi-Fi:

- Ưu điểm: CSMA/CA giúp giảm thiểu xung đột trong mạng Wi-Fi, cải thiện độ tin cậy và hiệu suất truyền dữ liệu.​

- Nhược điểm: Trong môi trường có nhiều thiết bị, việc chờ đợi để truyền dữ liệu có thể dẫn đến độ trễ và giảm thông lượng mạng. Ngoài ra, CSMA/CA không hoàn toàn loại bỏ được xung đột, đặc biệt trong trường hợp các thiết bị không thể "nghe" thấy nhau (vấn đề "nút ẩn").

Nguồn: Carrier Sense Multiple Access (CSMA) | GeeksforGeeks

What Is CSMA/CA? Definition from SearchNetworking