CHƯƠNG 2: MẠNG CÁ NHÂN KHÔNG DÂY (WPAN)

Câu 4: Mạng cá nhân không dây (WPAN) thường hoạt động trong phạm vi nào?

A. Từ vài inch đến 30 mét

B. 100–500 mét

C. 1–2 km

D. Chỉ trong phạm vi phòng nhỏ hơn 5 mét

Câu 5: Một ưu điểm chính của WPAN là:

A. Tốc độ truyền dữ liệu rất cao

B. Sử dụng rất nhiều năng lượng để hoạt động hiệu quả

C. Thiết bị có thể nhỏ gọn và sử dụng pin lâu dài

D. Cần bộ định tuyến chuyên dụng để truyền

Câu 6: Tại sao WPAN lại có mức độ nhiễu thấp đối với các hệ thống RF khác?

A. Vì nó sử dụng sóng ánh sáng thay vì sóng vô tuyến

B. Vì nó hoạt động ở tần số rất cao

C. Vì nó chỉ truyền trong khoảng cách ngắn

D. Vì nó sử dụng dây để hạn chế nhiễu

Câu 7: Tốc độ truyền tối đa của nhiều thiết bị Bluetooth là bao nhiêu?

A. 1 Gb/s

B. 723,5 Kb/giây

C. 10 Mb/s

D. 4 Mb/s

Câu 8: Với tốc độ Bluetooth tiêu chuẩn, có thể truyền được bao nhiêu kênh thoại đồng thời?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 12: Ngoài việc giúp loại bỏ dây và cáp, WPAN còn mang lại ba ưu điểm chính khác là gì?

A. Phạm vi truyền tải cực xa, tốc độ dữ liệu cực nhanh và bảo mật tuyệt đối

B. Sử dụng rất ít năng lượng, thiết bị nhỏ gọn với pin lâu và cung cấp một lượng nhỏ bảo mật/quyền riêng tư

C. Khả năng kết nối với mạng toàn cầu, hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời và khả năng tự động sửa lỗi

D. Tương thích với tất cả các thiết bị cũ, chi phí triển khai rất thấp và dễ dàng nâng cấp

Câu 13: Tiêu chuẩn IEEE 802.15.1 áp dụng cho công nghệ nào sau đây?

A. ZigBee

B. Wi-Fi

C. Bluetooth

D. RFID

Câu 14: ZigBee được quy định theo tiêu chuẩn IEEE nào?

A. 802.11

B. 802.3

C. 802.15.4

D. 802.16

Câu 15: Tiêu chuẩn IEEE 802.15 áp dụng cho loại mạng nào?

A. Mạng diện rộng

B. Mạng cục bộ

C. Mạng cá nhân không dây (WPAN)

D. Mạng đô thị

Câu 16: Trong mô hình OSI, lớp PHY đảm nhận chức năng nào?

A. Định tuyến dữ liệu

B. Truyền tín hiệu điện từ

C. Kiểm soát lỗi logic

D. Cung cấp địa chỉ IP

Câu 17: Lớp MAC trong tiêu chuẩn IEEE chịu trách nhiệm gì?

A. Cung cấp giao thức ứng dụng cho người dùng cuối

B. Phân bổ địa chỉ IP cho thiết bị đầu cuối

C. Đánh địa chỉ phần cứng, kiểm soát truy cập phương tiện

D. Xử lý ứng dụng mạng

Câu 18: Lớp LLC thuộc lớp nào trong mô hình OSI?

A. Lớp mạng

B. Lớp liên kết dữ liệu

C. Lớp vật lý

D. Lớp vận chuyển

Câu 19: IEEE 802 chia lớp liên kết dữ liệu OSI thành những lớp con nào?

A. IP và TCP

B. LLC và MAC

C. UDP và ICMP

D. PMD và PLCP

Câu 20: PLCP trong lớp vật lý có nhiệm vụ gì?

A. Thực hiện chức năng phát hiện và sửa lỗi gói dữ liệu

B. Quản lý luồng dữ liệu giữa các tầng trên

C. Định dạng dữ liệu và thêm khung đầu/cuối

D. Phát hiện lỗi dữ liệu

Câu 21: PMD trong IEEE 802 có vai trò gì?

A. Kiểm tra quyền truy cập người dùng

B. Thực hiện truyền và nhận dữ liệu

C. Thiết lập kết nối IP

D. Bảo vệ dữ liệu khỏi virus

Câu 22: Khung (frame) trong truyền thông dữ liệu là gì?

A. Một thiết bị mạng

B. Một địa chỉ IP

C. Một chuỗi bit bao gồm tiêu đề và đoạn cuối

D. Một tín hiệu điện từ liên tục

Câu 23: Trong hệ thống IEEE, lớp PHY bao gồm các lớp con nào?

A. MAC và LLC

B. PMD và PLCP

C. TCP và IP

D. DHCP và DNS

Câu 24: Chức năng chính của lớp LLC là gì?

A. Mã hóa dữ liệu truyền

B. Thiết lập và duy trì kết nối logic

C. Phân bổ băng thông

D. Giao tiếp với tầng ứng dụng

Câu 26: Sự khác biệt giữa mô hình OSI và IEEE 802 ở lớp liên kết dữ liệu là gì?

A. IEEE bỏ lớp này

B. IEEE chia lớp này thành hai lớp con

C. IEEE gộp lớp này với lớp vật lý

D. IEEE chỉ dùng trong mạng có dây

Câu 27: Bluetooth hoạt động trong băng tần nào?

A. 5 GHz

B. 1.8 GHz

C. 2.4 GHz

D. 900 MHz

Câu 28: IEEE 802.15.1 được phát triển dựa trên đặc tả nào?

A. ZigBee

B. Bluetooth

C. Wi-Fi

D. WiMAX

Câu 29: Bluetooth sử dụng kỹ thuật trải phổ nào?

A. DSSS

B. OFDM

C. FHSS

D. CDMA

Câu 30: Chuỗi nhảy trong Bluetooth bao gồm bao nhiêu tần số?

A. 64

B. 79

C. 128

D. 100

Câu 31: Mỗi giây Bluetooth nhảy tần số bao nhiêu lần?

A. 625

B. 1000

C. 1600

D. 2400

Câu 32: Tính năng AFH được giới thiệu trong phiên bản Bluetooth nào?

A. 1.0

B. 1.1

C. 1.2

D. 2.0

Câu 33: AFH giúp giảm:

A. Tốc độ

B. Độ trễ

C. Mức nhiễu từ WLAN

D. Mức tiêu thụ pin

Câu 34: Cấu trúc liên kết mạng Bluetooth được gọi là:

A. WLAN

B. PAN

C. Piconet

D. Mesh

Câu 35: Một piconet Bluetooth có tối đa bao nhiêu thiết bị phụ (slave)?

A. 4

B. 5

C. 7

D. 10

Câu 36: Phiên bản Bluetooth nào đã tích hợp tiêu chuẩn IEEE 802.15.1?

A. Phiên bản 1.0

B. Phiên bản 1.1

C. Phiên bản 1.2

D. Phiên bản 2.0

Câu 37: Tốc độ dữ liệu tối đa thực tế của Bluetooth phiên bản 1.1 và 1.2 là bao nhiêu?

A. 1 Mb/s

B. 3 Mb/s

C. 721 Kbps

D. 2.1 Mb/s

Câu 38: Tính năng nào sau đây được thêm vào trong Bluetooth phiên bản 2.1?

A. Truyền năng lượng thấp

B. Phát thanh bổ trợ

C. Sơ đồ điều chế mới

D. Hỗ trợ tốc độ 24 Mb/s

Câu 39: Tốc độ dữ liệu nâng cao (EDR) được giới thiệu trong phiên bản nào của Bluetooth?

A. 1.2

B. 2.1

C. 3.0

D. 4.0

Câu 40: Bluetooth 3.0 giới thiệu cải tiến nào sau đây?

A. Kết nối nhiều thiết bị cùng lúc

B. Đài phát thanh bổ trợ tùy chọn

C. Hệ thống định vị GPS

D. Mã hóa đầu cuối

Câu 41: Tốc độ truyền tối đa có thể đạt được trong Bluetooth 3.0 là:

A. 3 Mb/s

B. 721 Kbps

C. 24 Mb/s

D. 1 Mb/s

Câu 42: Bluetooth 3.0 giúp khắc phục vấn đề nào sau đây trong EDR?

A. Bảo mật thấp

B. Kết nối không dây chậm

C. Mất kết nối tai nghe tạm thời

D. Không tương thích với Wi-Fi

Câu 43: Bluetooth 4.0 nổi bật với tính năng gì mới?

A. Tốc độ cao hơn 24 Mb/s

B. Khả năng truyền năng lượng thấp

C. Truyền video độ phân giải cao

D. Phát sóng dài hơn 100 mét

Câu 44: Bluetooth phiên bản nào bắt đầu sử dụng các sơ đồ điều chế mới?

A. 1.1

B. 2.1

C. 3.0

D. 4.0

Câu 45: Tất cả các phiên bản Bluetooth được đề cập đều có đặc điểm gì chung?

A. Không hỗ trợ âm thanh

B. Không hỗ trợ dữ liệu

C. Tương thích ngược với phiên bản 1.1 và 1.2

D. Không hỗ trợ tốc độ cao

Câu 46: Tầng thấp nhất trong ngăn xếp Bluetooth là:

A. L2CAP

B. RF

C. RFCOMM

D. Link Manager

Câu 47: Lớp RF của Bluetooth tương đương với lớp nào trong mô hình OSI?

A. Lớp Dữ liệu

B. Lớp Mạng

C. Lớp Vật lý

D. Lớp Giao vận

Câu 48: Thành phần trung tâm của lớp RF Bluetooth là gì?

A. Ăng-ten

B. Mô-đun vô tuyến Bluetooth

C. Chip giao diện USB

D. Phần mềm điều khiển

Câu 49: Mô-đun vô tuyến Bluetooth bao gồm:

A. CPU và RAM

B. Anten và thẻ nhớ

C. Chip phát/thu và anten trên bo mạch

D. Wi-Fi adapter

Câu 50: Tầng Baseband quản lý:

A. Mã hóa dữ liệu

B. Kênh và liên kết vật lý

C. Cấp phát IP

D. Giao tiếp tầm xa

Câu 51: Tốc độ cao hơn trong Bluetooth (phiên bản 2.1) được gọi là gì?

A. Tốc độ dữ liệu chuẩn

B. Tốc độ dữ liệu mở rộng (EDR)

C. Tốc độ dữ liệu siêu nhanh

D. Tốc độ dữ liệu thấp năng lượng

Câu 52: Phiên bản Bluetooth nào đã giới thiệu khả năng truyền năng lượng thấp để kéo dài tuổi thọ pin?

A. Phiên bản 2.1

B. Phiên bản 3.0

C. Phiên bản 4.0

D. Phiên bản 4.1

Câu 53: Bluetooth có bao nhiêu loại công suất xác định phạm vi giao tiếp giữa các thiết bị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 54: Phạm vi truyền của thiết bị Bluetooth Lớp năng lượng 1 là bao nhiêu?

A. 1 m

B. 10 m

C. 100 m

D. 1000 m

Câu 55: Phạm vi truyền của thiết bị Bluetooth Lớp năng lượng 2 là bao nhiêu?

A. 1 m

B. 10 m

C. 100 m

D. 1000 m

Câu 56: Phạm vi truyền của thiết bị Bluetooth Lớp năng lượng 1 là bao nhiêu?

A. 1 m

B. 10 m

C. 100 m

D. 1000 m

Câu 57: Mức năng lượng của thiết bị Bluetooth Lớp năng lượng 1 là bao nhiêu?

A. 100 mW

B. 1 mW

C. 2,5 mW

D. 10 mW

Câu 58: Mức năng lượng của thiết bị Bluetooth Lớp năng lượng 2 là bao nhiêu?

A. 100 mW

B. 1 mW

C. 2,5 mW

D. 10 mW

Câu 59: Mức năng lượng của thiết bị Bluetooth Lớp năng lượng 3 là bao nhiêu?

A. 100 mW

B. 1 mW

C. 2,5 mW

D. 10 mW

Câu 60: Phiên bản 1.x của Bluetooth sử dụng kỹ thuật điều chế nào?

A. Pi/4-DQPSK

B. 8-DPSK

C. 2-GFSK

D. QAM

Câu 61: Bluetooth sử dụng điều chế 2-GFSK trong phiên bản:

A. 2.0

B. 3.0

C. 1.x

D. 4.1

Câu 62: Cơ chế điều chế dùng trong phiên bản 2.x là:

A. QAM

B. pi/4-DQPSK và 8-DPSK

C. ASK và PSK

D. OFDM

Câu 63: Tốc độ dữ liệu tối đa trong Bluetooth 2.0 là:

A. 1 Mbps

B. 2 Mbps

C. 3 Mbps

D. 24 Mbps

Câu 64: Bluetooth 3.0 sử dụng giao thức nào để tăng tốc độ?

A. BLE

B. AMP

C. AFH

D. DHCP

Câu 65: Bluetooth 4.0 giới thiệu công nghệ:

A. ZigBee

B. Bluetooth Mesh

C. Bluetooth Low Energy (BLE)

D. RF Channel Hopping

Câu 66: Tốc độ tối đa BLE là:

A. 24 Mbps

B. 3 Mbps

C. 1 Mbps

D. 270 Kbps

Câu 67: Lớp Baseband nằm trên lớp nào trong ngăn xếp Bluetooth?

A. Lớp RF

B. Lớp L2CAP

C. Lớp Link Manager

D. Lớp Ứng dụng

Câu 68: Tính năng nào đã được thêm vào Bluetooth phiên bản 1.2 để tăng cường khả năng tương thích với mạng WLAN 802.11?

A. Enhanced Data Rate (EDR)

B. Bluetooth Low Energy (BLE)

C. Nhảy tần thích ứng (AFH)

D. Alternate MAC/PHY (AMP)

Câu 69: Trong một piconet Bluetooth, thiết bị nào kiểm soát tất cả các giao tiếp?

A. Slave

B. Master

C. Cả Master và Slave

D. Bất kỳ thiết bị nào

Câu 70: Thiết bị Bluetooth sử dụng công suất càng lớn thì:

A. Tăng mức bảo mật

B. Giảm tốc độ truyền

C. Phạm vi truyền càng xa

D. Tiêu thụ điện ít hơn

Câu 71: Yếu tố có thể làm giảm phạm vi truyền của Bluetooth là:

A. Số lượng thiết bị

B. Wi-Fi và vật cản vật lý

C. Dung lượng pin

D. Nhiệt độ môi trường

Câu 72: Một thiết bị phụ trong piconet chỉ có thể giao tiếp với thiết bị nào?

A. Thiết bị phụ khác

B. Master

C. Bất kỳ thiết bị nào trong phạm vi

D. Không thể giao tiếp

Câu 73: Mỗi thiết bị Bluetooth được cấu hình sẵn với loại địa chỉ nào?

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ MAC

C. Địa chỉ logic

D. Địa chỉ tạm thời

Câu 74: Địa chỉ thành viên hoạt động là số mấy bit?

A. 48 bit

B. 8 bit

C. 3 bit

D. 16 bit

Câu 75: Yếu tố nào xác định trình tự nhảy tần số trong một piconet Bluetooth?

A. Địa chỉ MAC của thiết bị phụ và mã PIN

B. Tần số trung bình của băng ISM

C. Địa chỉ thiết bị Bluetooth của chủ và đồng hồ của chủ

D. Số lượng thiết bị phụ và mức năng lượng phát

Câu 76: Quy trình ghép nối Bluetooth gồm mấy bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 77: Bước đầu tiên trong quá trình kết nối Bluetooth là gì?

A. Phân trang

B. Truy vấn

C. Ghép nối

D. Kết nối lại

Câu 78: Trong bước truy vấn, thiết bị Bluetooth thực hiện điều gì?

A. Thiết lập kết nối với thiết bị đã biết

B. Gửi mã ghép nối

C. Tìm thiết bị khác trong phạm vi và lấy địa chỉ, đồng hồ

D. Nhảy tần

Câu 79: Quy trình phân trang trong kết nối Bluetooth diễn ra ở bước nào?

A. Trước khi thiết bị vào vùng phủ sóng

B. Sau truy vấn và khi ghép nối thực sự bắt đầu

C. Khi thiết bị bị mất kết nối

D. Trong quá trình đồng bộ hóa

Câu 80: Thiết bị nào thường tạo mã ghép nối ngẫu nhiên trong quá trình ghép nối giữa điện thoại và máy tính?

A. Máy chủ mạng

B. Thiết bị nhỏ như tai nghe

C. Một trong hai thiết bị

D. Bộ định tuyến

Câu 81: Sau khi được ghép nối, thiết bị Bluetooth được cấp phát gì?

A. Mã PIN

B. Tần số riêng

C. Địa chỉ IP

D. Địa chỉ thành viên hoạt động 3 bit

Câu 82: Thiết bị nào sẽ trở thành chủ của kết nối Bluetooth sau khi thực hiện phân trang?

A. Thiết bị có pin yếu hơn

B. Thiết bị phát hiện tín hiệu đầu tiên

C. Thiết bị thực hiện phân trang

D. Thiết bị có tốc độ cao hơn

Câu 83: Một thiết bị Bluetooth có thể là thành viên của:

A. Chỉ một piconet

B. Tối đa hai piconet

C. Nhiều piconet nếu là thiết bị master

D. Nhiều piconet nếu có đồng hồ và địa chỉ chính xác

Câu 84: Trong một piconet, thiết bị Bluetooth có thể đóng vai trò gì?

A. Chỉ là master

B. Chỉ là slave

C. Master hoặc slave, tùy hoàn cảnh

D. Không có vai trò cố định

Câu 85: Bước đầu tiên của quy trình ghép nối Bluetooth, không cần sự can thiệp của người dùng, được gọi là gì?

A. Quy trình phân trang

B. Quy trình truy vấn

C. Quy trình xác thực

D. Quy trình kết nối

Câu 86: Bước thứ hai của quy trình ghép nối Bluetooth, khi kết nối thực tế được thiết lập, được gọi là gì?

A. Quy trình truy vấn

B. Quy trình phân trang

C. Quy trình tìm kiếm

D. Quy trình đồng bộ hóa

Câu 87: Trong cấu trúc mạng Bluetooth, một thiết bị có thể đóng vai trò như thế nào trong các piconet?

A. Chỉ là thiết bị chủ trong nhiều piconet

B. Có thể là thiết bị phụ trong một piconet nhưng là chủ trong nhiều piconet

C. Có thể là thiết bị phụ trong nhiều piconet nhưng chỉ là chủ trong một piconet

D. Có thể là thiết bị chủ trong tất cả các piconet và là thiết bị phụ trong một piconet

Câu 88: Gói Bluetooth cơ bản bao gồm bao nhiêu phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 89: Kích thước của trường Mã truy cập trong gói Bluetooth là bao nhiêu bit?

A. 54 bit

B. 72 bit

C. 0–2745 bit

D. 100 bit

Câu 90: Kích thước của trường Tiêu đề trong gói Bluetooth là bao nhiêu bit?

A. 72 bit

B. 54 bit

C. 0–2745 bit

D. 100 bit

Câu 91: Kích thước của trường Tải trọng trong gói Bluetooth là bao nhiêu bit?

A. 72 bit

B. 54 bit

C. 0–2745 bit

D. 100 bit

Câu 92: Có bao nhiêu loại liên kết vật lý cơ bản giữa các thiết bị Bluetooth?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 93: Liên kết nào là liên kết chuyển mạch gói đáng tin cậy được sử dụng để truyền dữ liệu và dữ liệu được truyền lại trong trường hợp có lỗi?

A. Liên kết hướng kết nối đồng bộ (SCO)

B. Liên kết hướng kết nối đồng bộ mở rộng (eSCO)

C. Liên kết không kết nối không đồng bộ (ACL)

D. Liên kết quảng bá

Câu 94: Liên kết SCO trong Bluetooth chủ yếu dùng để truyền:

A. Dữ liệu tốc độ cao

B. Video độ nét cao

C. Giọng nói

D. Mã hóa tín hiệu

Câu 95: Liên kết SCO không hỗ trợ:

A. Giao tiếp song công

B. Truyền dữ liệu

C. Truyền lại gói lỗi

D. Kết nối tai nghe

Câu 96: Liên kết ACL là:

A. Đơn hướng, không tin cậy

B. Đa hướng, đáng tin cậy

C. Song công, không tin cậy

D. Đồng bộ hóa dữ liệu và giọng nói

Câu 97: Liên kết eSCO hỗ trợ:

A. Truyền đồng bộ nhưng không cho phép truyền lại

B. Truyền không đồng bộ không tin cậy

C. Truyền đồng bộ và có thể truyền lại

D. Chỉ sử dụng trong BLE

Câu 98: Bluetooth có thể truyền đồng thời tối đa bao nhiêu liên kết SCO?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 99: Tốc độ truyền tải tối đa ngược dòng của cấu hình "Dữ liệu bất đối xứng (ACL)" là bao nhiêu khi tốc độ xuôi dòng là 57,6 Kbps?

A. 64 Kbps

B. 433,9 Kbps

C. 721 Kbps

D. 57,6 Kbps

Câu 100: Tốc độ truyền tải tối đa xuôi dòng của cấu hình "Dữ liệu bất đối xứng (ACL)" là bao nhiêu khi tốc độ ngược dòng là 57,6 Kbps?

A. 64 Kbps

B. 433,9 Kbps

C. 721 Kbps

D. 57,6 Kbps

Câu 101: Tốc độ truyền tải tối đa xuôi dòng của cấu hình "Dữ liệu đối xứng (SCO)" là bao nhiêu?

A. 64 Kbps

B. 433,9 Kbps

C. 721 Kbps

D. 57,6 Kbps

Câu 102: Tốc độ truyền tối đa của liên kết SCO đối xứng ngược dòng là:

A. 433.9 Kbps

B. 57.6 Kbps

C. 721 Kbps

D. 1 Mbps

Câu 103: Có bao nhiêu loại sơ đồ sửa lỗi được sử dụng trong giao thức Bluetooth?

A. Một

B. Hai

C. Ba (FEC 1/3 FEC 2/3 ARQ)

D. Bốn

Câu 104: Liên kết SCO trong Bluetooth có đặc điểm nào sau đây?

A. Không cho phép truyền giọng nói

B. Hỗ trợ tối đa 5 liên kết đồng thời

C. Là liên kết điểm-điểm, đối xứng, hai chiều

D. Truyền lại gói khi xảy ra lỗi

Câu 105: Tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn của một liên kết SCO trong Bluetooth là bao nhiêu?

A. 433,9 Kbps

B. 64 Kbps

C. 721 Kbps

D. 1 Mbps

Câu 106: Loại liên kết Bluetooth nào cho phép cấu hình truyền dữ liệu bất đối xứng và có thể truyền lại gói tin khi xảy ra lỗi?

A. SCO

B. eSCO

C. ACL

D. Piconet

Câu 107: Liên kết nào trong Bluetooth có thể được sử dụng cho truyền dữ liệu từ một chủ đến một nhóm nô lệ?

A. SCO

B. eSCO

C. ACL

D. L2CAP

Câu 108: Điều nào sau đây đúng về liên kết ACL trong Bluetooth?

A. Không cho phép truyền dữ liệu người dùng

B. Không cho phép truyền lại dữ liệu

C. Có thể đồng thời tồn tại với một liên kết SCO

D. Chỉ hỗ trợ kết nối điểm-điểm

Câu 109: Khi sử dụng liên kết eSCO, dữ liệu có thể được truyền với cấu hình nào sau đây?

A. Chỉ đối xứng

B. Chỉ bất đối xứng

C. Có thể đối xứng hoặc bất đối xứng

D. Không truyền được dữ liệu người dùng

Câu 110: Trong lược đồ sửa lỗi chuyển tiếp (FEC) 1/3, mỗi bit được xử lý như thế nào?

A. Được truyền ba lần liên tiếp

B. Được mã hóa lại bằng thuật toán nén

C. Được nhân đôi và thêm một bit kiểm tra

D. Được truyền cùng lúc trên ba tần số

Câu 111: Nhược điểm chính của FEC 1/3 là gì?

A. Tăng độ trễ

B. Làm giảm tốc độ dữ liệu tối đa

C. Không phát hiện lỗi hiệu quả

D. Không sử dụng được với liên kết ACL

Câu 112: FEC tốc độ 2/3 cho phép thiết bị nhận:

A. Truyền dữ liệu nhanh hơn

B. Tránh mọi lỗi trong truyền dẫn

C. Phát hiện lỗi bit và sửa lỗi đơn

D. Không cần xác nhận từ thiết bị gửi

Câu 113: Kỹ thuật kiểm soát lỗi nào yêu cầu thiết bị phát truyền lại gói nếu không nhận được xác nhận?

A. FEC 1/3

B. FEC 2/3

C. ARQ

D. CRC

Câu 114: ARQ chỉ được sử dụng trong loại liên kết nào sau đây?

A. SCO

B. eSCO

C. ACL

D. L2CAP

Câu 115: Tại sao ARQ không được sử dụng trong các liên kết SCO?

A. Vì SCO không hỗ trợ truyền dữ liệu

B. Vì SCO không có khả năng truyền lại gói

C. Vì độ trễ trong SCO quá cao

D. Vì SCO chỉ sử dụng FEC

Câu 116: Lược đồ nào không cho phép phát hiện lỗi trong quá trình truyền?

A. FEC 1/3

B. FEC 2/3

C. ARQ

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 117: Lợi ích chính của FEC 2/3 là gì?

A. Tăng băng thông

B. Giảm độ trễ

C. Cho phép sửa lỗi bit đơn mà không cần truyền lại

D. Tăng tính tương thích giữa các thiết bị

Câu 118: Kỹ thuật ARQ tiếp tục truyền lại gói dữ liệu cho đến khi:

A. Đạt tốc độ tối đa

B. Hết thời gian chờ hoặc nhận được xác nhận

C. Tín hiệu Bluetooth yếu

D. Thiết bị thu gửi lại gói lỗi

Câu 119: Chế độ năng lượng nào tiêu tốn năng lượng nhiều nhất trong các thiết bị Bluetooth?

A. Sniff

B. Hold

C. Park

D. Active

Câu 120: Trong chế độ Sniff, thiết bị phụ sẽ làm gì để sử dụng ít năng lượng hơn?

A. Tắt hoàn toàn thiết bị

B. Tắt bộ phát và chỉ lắng nghe piconet chính

C. Giảm tốc độ truyền dữ liệu

D. Chuyển sang chế độ Park

Câu 121: Chế độ tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất trong Bluetooth là gì?

A. Active

B. Hold

C. Park

D. Sniff

Câu 122: Mức tiêu thụ năng lượng trung bình trong chế độ Active đối với thiết bị Bluetooth Class 2 là bao nhiêu?

A. 0,3 mW

B. 2,5 mW

C. 10 mA

D. 6 mA

Câu 123: Chế độ nào là chế độ tiết kiệm năng lượng kém hiệu quả nhất trong các chế độ nguồn của Bluetooth?

A. Active

B. Sniff

C. Hold

D. Park

Câu 124: Bluetooth không truyền gì trong chế độ nào sau đây?

A. Active

B. Sniff

C. Park

D. ACL

Câu 125: Trong chế độ Park, một thiết bị vẫn được đồng bộ hóa với piconet nhưng không làm gì trong piconet?

A. Tích cực tham gia vào kênh

B. Gửi thông báo quảng bá

C. Hoạt động

D. Ngừng đồng bộ hóa

Câu 126: Trong chế độ Park, một máy phụ có thể truyền dữ liệu khi nào?

A. Bất cứ lúc nào

B. Khi piconet có ít hơn bảy máy phụ đang hoạt động và chúng yêu cầu chủ cho phép tham gia lại

C. Chỉ khi chủ gửi tin nhắn quảng bá

D. Không bao giờ

Câu 127: Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ Park chỉ là bao nhiêu?

A. 2,5 mA

B. 0,3 mA

C. 6 mA

D. 10 mA

Câu 128: Một piconet có thể có tối đa bao nhiêu máy phụ đang đỗ trong chế độ Park?

A. 7

B. 10

C. 255

D. Không giới hạn

Câu 129: Trong chế độ Hold, thiết bị phụ vẫn hoạt động trong piconet nhưng làm gì để tiết kiệm điện?

A. Tắt hoàn toàn cả bộ phát và bộ thu để vào trạng thái ngủ sâu

B. Chỉ có bộ hẹn giờ bên trong của phụ đang chạy và định kỳ bật máy thu để nghe chủ

C. Duy trì kết nối không đồng bộ nhưng không xử lý dữ liệu

D. Rút khỏi kênh điều khiển và đợi tín hiệu kết nối lại từ chủ

Câu 130: Thiết bị chính gửi gì để đánh thức các thiết bị phụ đang đỗ?

A. Lệnh Wake

B. Gói Sync

C. Trang quảng bá

D. Beacon

Câu 131: L2CAP đảm nhiệm chức năng:

A. Quản lý truy cập vô tuyến

B. Mô phỏng cổng nối tiếp

C. Phân đoạn và tập hợp gói dữ liệu

D. Kiểm soát quyền truy cập người dùng

Câu 132: RFCOMM dùng để:

A. Truyền dữ liệu âm thanh

B. Mô phỏng cổng nối tiếp

C. Chuyển đổi sang tín hiệu Wi-Fi

D. Mã hóa dữ liệu mạng

Câu 133: Cấu hình Bluetooth A2DP dùng để:

A. Truyền điều khiển điều hòa

B. Chia sẻ hình ảnh

C. Phát âm thanh chất lượng cao

D. Đồng bộ hóa danh bạ

Câu 134: Cấu hình AVRCP được sử dụng để:

A. Kết nối với NFC

B. Truyền video độ phân giải cao

C. Điều khiển từ xa âm thanh và video

D. Gửi email

Câu 135: Thiết bị Bluetooth muốn điều khiển trình chiếu PowerPoint cần hỗ trợ cấu hình nào?

A. A2DP

B. HSP

C. AVRCP

D. OBEX

Câu 136: Để phát nhạc không dây tới tai nghe Bluetooth, thiết bị thường sử dụng cấu hình:

A. HFP

B. OBEX

C. AVRCP

D. A2DP

Câu 137: Thiết bị Bluetooth cần hỗ trợ cấu hình nào để phát và điều khiển nhạc từ điện thoại?

A. A2DP và AVRCP

B. OBEX và HID

C. PAN và HSP

D. FTP và PPP

Câu 139: Tốc độ dữ liệu tối đa của mạng ZigBee là bao nhiêu?

A. 20 Kbps

B. 100 Kbps

C. 250 Kbps

D. 500 Kbps

Câu 140: ZigBee dựa trên tiêu chuẩn IEEE nào?

A. 802.11

B. 802.15.1

C. 802.15.4

D. 802.16

Câu 141: ZigBee hoạt động ở các dải tần số nào sau đây?

A. 2.4 GHz

B. 915 MHz

C. 868 MHz

D. Cả A, B và C

Câu 148: Loại thiết bị ZigBee nào chỉ có thể kết nối với một thiết bị FFD?

A. Bộ định tuyến

B. Điều phối viên

C. RFD

D. FFD

Câu 149: Thiết bị nào trong mạng ZigBee có khả năng điều khiển định tuyến và khung dữ liệu?

A. RFD

B. FFD

C. Bộ chuyển mạch

D. Thiết bị cảm biến

Câu 150: Trong mạng ZigBee, thiết bị nào thường được bật đầu tiên và khởi tạo mạng?

A. Thiết bị giảm chức năng (RFD)

B. Thiết bị đầy đủ chức năng (FFD)

C. Bộ điều phối PAN

D. Router ZigBee

Câu 151: Bộ điều phối PAN có đặc điểm gì sau đây?

A. Có thể tắt và bật theo chu kỳ

B. Không cần cấp nguồn thường xuyên

C. Luôn được cấp điện và không tự tắt

D. Không giữ vai trò quản lý mạng

Câu 152: Thiết bị nào trong ZigBee không thể kết nối trực tiếp với thiết bị con khác?

A. Bộ điều phối PAN

B. FFD

C. RFD

D. Tất cả đều có thể kết nối

Câu 153: Thiết bị FFD trong mạng ZigBee có thể đảm nhận vai trò nào sau đây?

A. Thiết bị con

B. Bộ định tuyến

C. Bộ điều phối

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 154: Mối quan hệ giữa FFD và RFD trong mạng ZigBee là:

A. FFD là thiết bị con của RFD

B. RFD điều khiển FFD

C. RFD là thiết bị con của FFD

D. Cả hai không thể kết nối

Câu 155: Một thiết bị đầu cuối như công tắc đèn trong mạng ZigBee thường là loại thiết bị nào?

A. Bộ định tuyến

B. FFD

C. RFD

D. Bộ điều phối

Câu 156: Thiết bị nào có thể duy trì kết nối với nhiều thiết bị khác trong mạng ZigBee?

A. Chỉ bộ điều phối PAN

B. Chỉ RFD

C. Chỉ FFD

D. Cả bộ điều phối PAN và FFD

Câu 157: Tại sao bộ điều phối PAN luôn cần được cấp điện trong mạng ZigBee?

A. Vì nó tiêu thụ năng lượng thấp

B. Vì nó cung cấp nguồn điện cho các thiết bị khác

C. Vì nó duy trì mạng và phải luôn khả dụng

D. Vì nó điều khiển các thiết bị RFD

Câu 158: Một mạng ZigBee có thể hỗ trợ đồng thời bao nhiêu nút?

A. 1.000

B. 10.000

C. 64.000

D. 128.000

Câu 159: Có bao nhiêu cấu trúc liên kết cơ bản cho mạng ZigBee?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 160: Các cấu trúc liên kết cơ bản của mạng ZigBee là gì?

A. Sao, tuyến tính, vòng

B. Sao, cây, lưới

C. Tuyến tính, vòng, lưới

D. Sao, bus, vòng

Câu 161: Cấu trúc liên kết mạng ZigBee nào cần thiết bị điều phối trung tâm?

A. Lưới

B. Cây

C. Sao

D. Phân tán

Câu 162: Điểm đặc trưng của cấu trúc liên kết sao trong ZigBee là:

A. Các thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau

B. Các thiết bị con giao tiếp với bộ điều phối

C. FFD điều khiển RFD khác nhau trong mạng

D. Mỗi thiết bị có thể định tuyến riêng

Câu 163: Trong cấu trúc liên kết dạng lưới của ZigBee, các thiết bị FFD được kết nối theo kiểu gì?

A. Chuỗi

B. Sao

C. Hub

D. Ngang hàng

Câu 164: Trong mạng lưới ZigBee, nếu một FFD mất kết nối với FFD khác, nó sẽ:

A. Ngừng hoạt động

B. Tự động tìm đường thay thế nếu có

C. Chuyển thành RFD

D. Gửi cảnh báo đến bộ điều phối

Câu 165: Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 chính thức xác định những loại cấu trúc liên kết nào?

A. Sao và cây

B. Cây và lưới

C. Sao và ngang hàng

D. Lưới và cụm cây

Câu 166: Điểm yếu chính của cấu trúc mạng cây cụm so với mạng lưới là gì?

A. Cần nhiều thiết bị hơn

B. Chi phí cao hơn

C. Độ tin cậy thấp nếu thiết bị kết nối bị lỗi

D. Tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn

Câu 167: Trong cấu trúc cây cụm của ZigBee, các mạng cây được kết nối với nhau thông qua:

A. RFD

B. Thiết bị đầu cuối

C. FFD

D. Bộ điều phối PAN

Câu 168: Mạng ZigBee nào có thể có nhiều đường dẫn thay thế đến thiết bị đầu cuối?

A. Cấu trúc sao

B. Cấu trúc cây cụm và lưới

C. Chỉ cây cụm

D. Chỉ sao và cây

Câu 169: Trong mạng ZigBee, thiết bị FFD cần làm gì trong cấu trúc liên kết lưới?

A. Tự động chuyển sang RFD khi mất tín hiệu

B. Duy trì bảng định tuyến và lựa chọn đường đi tốt nhất

C. Chỉ kết nối với bộ điều phối PAN

D. Không thực hiện bất kỳ chức năng định tuyến nào

Câu 170: Trong cấu trúc liên kết sao, tất cả các thiết bị khác được gọi là gì?

A. Nút điều khiển

B. Nút cuối

C. Nút cha

D. Nút con

Câu 171: Cấu trúc liên kết cây cụm bao gồm nhiều:

A. Mạng sao

B. Mạng lưới

C. Mạng cây

D. Mạng hỗn hợp

Câu 172: Lớp PHY của ZigBee hoạt động trên bao nhiêu băng tần khác nhau?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 173: Kỹ thuật chia kênh trong ZigBee chủ yếu dựa trên:

A. CDMA

B. TDMA

C. CSMA/CA

D. FDMA

Câu 174: Tại băng tần 868 MHz, tốc độ dữ liệu của ZigBee là:

A. 40 kbps

B. 20 kbps

C. 250 kbps

D. 200 kbps

Câu 175: Trong ZigBee, lớp PHY chịu trách nhiệm gì?

A. Quản lý địa chỉ mạng

B. Bật/tắt bộ thu phát RF và truyền nhận dữ liệu

C. Mã hóa dữ liệu

D. Phân tích bảo mật

Câu 176: Lớp PHY tần số thấp hơn trong ZigBee hoạt động trên các băng tần nào?

A. 868 MHz và 2.4 GHz

B. 868 MHz và 915 MHz

C. 915 MHz và 5 GHz

D. 2.4 GHz và 5 GHz

Câu 177: Chức năng chính của lớp MAC trong ZigBee là gì?

A. Phân mảnh gói tin

B. Truy cập kênh và kiểm tra lỗi

C. Mã hóa dữ liệu

D. Định tuyến khung

Câu 178: Lớp MAC có trách nhiệm nào sau đây?

A. Định tuyến gói tin

B. Mã hóa và giải mã dữ liệu

C. Đồng bộ hóa và kiểm tra lỗi

D. Cấp phát địa chỉ IP

Câu 179: Lớp LLC trong ZigBee tuân thủ chuẩn nào?

A. IEEE 802.1

B. IEEE 802.2

C. IEEE 802.3

D. IEEE 802.11

Câu 180: Lớp LLC có chức năng gì trong ZigBee?

A. Truyền sóng radio

B. Phát hiện và sửa lỗi

C. Quản lý giao tiếp liên kết dữ liệu và định địa chỉ liên kết

D. Cấp phát kênh tần số

Câu 181: Điểm truy cập dịch vụ được xác định và quản lý bởi lớp nào?

A. PHY

B. MAC

C. LLC

D. Mạng

Câu 182: ZigBee sử dụng bao nhiêu lớp con LLC theo đặc tả?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Không có

Câu 183: Lý do lớp LLC thứ hai được đưa vào đặc tả ZigBee là gì?

A. Để hỗ trợ thêm kênh tần số

B. Để tăng tốc độ truyền

C. Để hỗ trợ các giao thức và chức năng thay thế

D. Để kiểm tra lỗi bổ sung

Câu 184: O-QPSK là kỹ thuật điều chế được sử dụng trong dải tần nào của ZigBee?

A. 868 MHz

B. 915 MHz

C. 2.4 GHz

D. 5 GHz

Câu 185: CSMA/CA là kỹ thuật gì trong ZigBee?

A. Kiểm soát năng lượng

B. Phát hiện xung đột và truyền lại

C. Tránh va chạm trong truy cập kênh

D. Định tuyến dữ liệu

Câu 186: Điều chế được sử dụng trong băng tần 2.4 GHz là:

A. BPSK

B. GMSK

C. O-QPSK

D. QAM

Câu 187: Tốc độ chip tại dải tần số 868 MHz trong ZigBee là:

A. 600 kchips/s

B. 300 kchips/s

C. 2000 kchips/s

D. 150 kchips/s

Câu 188: Dải tần 902 – 928 MHz sử dụng điều chế nào trong ZigBee?

A. QPSK

B. O-QPSK

C. BPSK

D. FSK

Câu 189: Tốc độ bit của băng tần 915 MHz trong ZigBee là:

A. 20 kbps

B. 40 kbps

C. 100 kbps

D. 250 kbps

Câu 190: Dải tần nào dưới đây có tốc độ chip cao nhất trong ZigBee?

A. 868 MHz

B. 915 MHz

C. 2450 MHz

D. 902 MHz

Câu 191: Dải tần số 2400 – 2483,5 MHz hỗ trợ bao nhiêu kbps?

A. 20

B. 40

C. 250

D. 200

Câu 192: Tốc độ chip tương ứng với băng tần 2.4 GHz trong ZigBee là:

A. 300 kchips/s

B. 600 kchips/s

C. 1000 kchips/s

D. 2000 kchips/s

Câu 193: Tốc độ chip tương ứng với băng tần 915 MHz trong ZigBee là:

A. 300 kchips/s

B. 600 kchips/s

C. 1000 kchips/s

D. 2000 kchips/s

Câu 194: Tổng cộng có bao nhiêu kênh trên các dải tần số khác nhau có thể được sử dụng trong IEEE 802.15.4?

A. 16

B. 20

C. 27

D. 32

Câu 195: Băng tần 868 MHz chỉ có bao nhiêu kênh khả dụng?

A. 1

B. 2

C. 10

D. 16

Câu 196: Số lượng kênh trong dải tần 915 MHz là:

A. 1

B. 10

C. 16

D. 20

Câu 197: Trong định dạng khung PHY của IEEE 802.15.4, trường Preamble có độ dài bao nhiêu?

A. 1 octet

B. 4 octet

C. 7 bit

D. 8 bit

Câu 198: Trường SFD trong khung PHY có độ dài bao nhiêu bit?

A. 4 bit

B. 8 bit

C. 16 bit

D. 32 bit

Câu 199: Trường Độ dài khung trong khung PHY cho biết độ dài của tải trọng, có thể từ bao nhiêu đến bao nhiêu octet?

A. 0 đến 127

B. 1 đến 127

C. 5 đến 127

D. 8 đến 127

Câu 200: Số lượng kênh trong dải tần 2,4 GHz là:

A. 1

B. 10

C. 16

D. 20

Câu 201: Một kênh đơn ở băng tần 868 MHz có bề rộng bao nhiêu?

A. 2 MHz

B. 600 KHz

C. 1 MHz

D. 5 MHz

Câu 202: Kênh trong băng tần 915 MHz có độ rộng bao nhiêu?

A. 2 MHz

B. 600 KHz

C. 5 MHz

D. 10 MHz

Câu 203: Mỗi kênh trong băng tần 2,4 GHz sử dụng thực tế bao nhiêu MHz để truyền dữ liệu?

A. 5 MHz

B. 3 MHz

C. 2 MHz

D. 1 MHz

Câu 204: Mỗi kênh trong băng tần 2,4 GHz có độ rộng bao nhiêu?

A. 5 MHz

B. 3 MHz

C. 2 MHz

D. 1 MHz

Câu 205: Điều chế khóa dịch pha nhị phân (BPSK) sử dụng bao nhiêu điểm bắt đầu khác nhau của sóng tương tự để mã hóa tín hiệu kỹ thuật số?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 206: Các điểm bắt đầu của sóng tương tự trong BPSK thường ở các góc nào?

A. 45 độ và 135 độ

B. 0 độ và 90 độ

C. 0 độ và 180 độ

D. 90 độ và 270 độ

Câu 207: Trong đường truyền DSSS, sóng mang được điều chế với cái gì thay vì các bit dữ liệu?

A. Một chuỗi 15 chip

B. Một chuỗi 32 chip

C. Một chuỗi 64 chip

D. Một chuỗi 128 chip

Câu 208: Dải tần số nào được đề cập là sử dụng chuỗi 15 chip để điều chế trong DSSS?

A. 2.4 GHz

B. 868 và 915 MHz

C. 433 MHz

D. 5.8 GHz

Câu 209: Mỗi chuỗi chip trong băng tần 2.4 GHz bao gồm bao nhiêu chip?

A. 15

B. 16

C. 32

D. 40

Câu 210: Mỗi chuỗi 32 chip trong băng tần 2.4 GHz truyền một tổ hợp bao nhiêu bit khác nhau?

A. 2 bit

B. 3 bit

C. 4 bit

D. 8 bit

Câu 211: Kỹ thuật điều chế được sử dụng cho các chuỗi 32 chip trong băng tần 2.4 GHz là gì?

A. BPSK

B. QPSK

C. O-QPSK

D. FSK

Câu 222: O-QPSK sử dụng bao nhiêu sóng mang?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 223: Các sóng mang trong O-QPSK lệch pha chính xác bao nhiêu độ?

A. 45 độ

B. 90 độ

C. 180 độ

D. 270 độ

Câu 224: Trong băng tần 2.4 GHz, 16 chuỗi 32 chip khác nhau được sử dụng để truyền được gọi là gì?

A. Mã hóa

B. Điều chế

C. Tín hiệu

D. Ký hiệu

Câu 225: Lớp MAC trong 802.15.4 chịu trách nhiệm tạo khung đồng bộ hóa thời gian nếu thiết bị là gì?

A. Bộ định tuyến

B. Thiết bị cuối

C. Bộ điều phối PAN

D. Bộ chuyển mạch

Câu 226: Lớp MAC 802.15.4 chịu trách nhiệm đồng bộ hóa khung đồng bộ hóa thời gian cho các thiết bị nào?

A. Thiết bị điều phối

B. Thiết bị không điều phối

C. Thiết bị chính

D. Thiết bị phụ

Câu 227: Chức năng nào sau đây là trách nhiệm của lớp MAC 802.15.4?

A. Tăng cường bảo mật mạng

B. Liên kết và tách thiết bị khỏi PAN

C. Quản lý địa chỉ IP

D. Định tuyến gói dữ liệu

Câu 228: Lớp MAC 802.15.4 chịu trách nhiệm quản lý gì?

A. Quản lý nguồn điện

B. Quản lý truy cập kênh

C. Quản lý thiết bị ngoại vi

D. Quản lý lưu lượng mạng

Câu 229: 802.15.4 sử dụng phương pháp nào để duy trì liên kết tin cậy (phát hiện lỗi)?

A. Kiểm tra tổng CRC 32 bit

B. Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ ITU 16 bit

C. Kiểm tra chẵn lẻ

D. Mã hóa sửa lỗi

Câu 230: Hầu hết thời gian, quyền truy cập vào phương tiện không dây trong mạng ZigBee dựa trên gì?

A. Phân chia thời gian

B. Tranh chấp

C. Phân bổ cố định

D. Dựa trên ưu tiên

Câu 231: Nếu kênh bận, các thiết bị sẽ tắt và không truyền trong khoảng thời gian nào?

A. Khoảng thời gian cố định

B. Khoảng thời gian ngẫu nhiên

C. Khoảng thời gian ngắn

D. Khoảng thời gian dài

Câu 232: Khi thiết bị ZigBee cần xác định xem một kênh có rõ ràng hay không, nó có thể thực hiện theo bao nhiêu cách?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 233: Cách thứ nhất để thiết bị ZigBee xác định kênh rõ ràng là cho phép máy thu làm gì?

A. Giải mã nội dung dữ liệu trên sóng mang nhận được

B. Phát hiện và ước tính lượng năng lượng tín hiệu RF trong môi trường

C. Xác định đường dẫn truyền khả dụng theo chuẩn IEEE 802.15.4

D. Gửi bản tin yêu cầu xác minh độ nhiễu kênh đến coordinator

Câu 234: Quy trình phát hiện và ước tính lượng năng lượng tín hiệu RF trong môi trường được gọi là gì?

A. Cảm nhận sóng mang

B. Phát hiện dữ liệu

C. Phát hiện năng lượng (ED)

D. Giải mã tín hiệu

Câu 235: Cách thứ hai để thiết bị ZigBee quyết định kênh có rõ ràng hay không là thực hiện gì?

A. Phát hiện năng lượng

B. Cảm nhận sóng mang

C. Truy vấn bộ điều phối

D. Gửi gói tin thử nghiệm

Câu 236: Trong cảm nhận sóng mang, thiết bị tìm kiếm tín hiệu nào để quyết định kênh đang bận?

A. Tín hiệu Bluetooth

B. Tín hiệu Wi-Fi

C. Tín hiệu 802.15.4 cụ thể

D. Bất kỳ tín hiệu RF nào

Câu 237: Trong mạng hỗ trợ đèn hiệu của IEEE 802.15.4, các khung có thể chứa các khoảng thời gian không có tranh chấp được gọi là gì?

A. Khe thời gian điều khiển (CTS)

B. Khe thời gian truy cập ngẫu nhiên (RTS)

C. Đảm bảo các khe thời gian (GTS)

D. Khe thời gian đồng bộ hóa (STS)

Câu 238: Đèn hiệu là một loại khung đặc biệt được truyền bởi ai trong các mạng cấu trúc liên kết hình sao?

A. Thiết bị con

B. Bộ định tuyến

C. Bộ điều phối

D. Thiết bị đầu cuối

Câu 239: Trong giao tiếp dựa trên tranh chấp, tất cả các thiết bị muốn truyền ở một tần số cụ thể sẽ sử dụng kỹ thuật nào để xác định kênh có bận hay không?

A. TDMA

B. FDMA

C. CSMA/CA

D. CDMA

Câu 240: Trong các mạng hỗ trợ đèn hiệu, bộ điều phối PAN có thể truyền thông tin điều khiển về việc gì?

A. Tốc độ truyền dữ liệu

B. Thiết bị nào được phép truyền và khi nào

C. Kích thước gói tin

D. Loại mã hóa

Câu 241: Đèn hiệu có thể được truyền theo các khoảng thời gian cố định, trong khoảng thời gian đó các thiết bị thường sẽ làm gì?

A. Tắt bộ thu

B. Ngủ đông

C. Thức dậy và bật bộ thu

D. Gửi dữ liệu liên tục

Câu 242: Trong các mạng hỗ trợ báo hiệu, IEEE 802.15.4 có thể tùy chọn sử dụng khái niệm nào?

A. Khung dữ liệu

B. Khung điều khiển

C. Siêu khung

D. Khung xác nhận

Câu 243: Siêu khung là cơ chế gì trong mạng?

A. Cơ chế bảo mật

B. Cơ chế quản lý thời gian truyền

C. Cơ chế định tuyến

D. Cơ chế phát hiện lỗi

Câu 244: Siêu khung bao gồm một tập hợp các khe thời gian như thế nào?

A. Ngẫu nhiên

B. Lặp lại liên tục

C. Cố định

D. Giới hạn

Câu 245: Khoảng thời gian giữa hai đèn hiệu sẽ luôn bao gồm một số khoảng thời gian truy cập nào?

A. Khoảng thời gian không tranh chấp

B. Khoảng thời gian truy cập tranh chấp

C. Khoảng thời gian bảo đảm

D. Khoảng thời gian dự trữ

Câu 246: Siêu khung IEEE 802.15.4 luôn bắt đầu và kết thúc bằng?

A. ACK

B. CTS

C. Đèn hiệu

D. GTS

Câu 247: Đèn hiệu chứa thông tin gì?

A. Tần số sóng mang

B. Loại và số lượng khe thời gian

C. Dữ liệu mã hóa định danh thiết bị

D. Bản đồ mạng

Câu 248: GTS được sử dụng để làm gì?

A. Phát quảng cáo

B. Truyền dữ liệu đến thiết bị cụ thể

C. Gửi thông điệp lỗi

D. Truyền broadcast

Câu 249: Điều phối viên ZigBee phân bổ các GTS nhưng luôn để sẵn các khe thời gian để sử dụng làm gì?

A. Khoảng thời gian không tranh chấp

B. Khoảng thời gian truy cập tranh chấp giữa hai đèn hiệu

C. Khoảng thời gian bảo mật

D. Khoảng thời gian khởi động

Câu 250: Khung báo hiệu có bắt buộc đối với giao tiếp giữa thiết bị với thiết bị không?

A. Có

B. Không

C. Tùy thuộc vào cấu hình

D. Chỉ trong một số trường hợp

Câu 251: Trong các mạng không hỗ trợ đèn hiệu, bộ điều phối PAN sẽ gửi đèn hiệu để phản hồi yêu cầu từ đâu?

A. Các thiết bị khác

B. Bộ định tuyến

C. Thiết bị chính

D. Thiết bị phụ

Câu 252: Đèn hiệu chứa thông tin địa chỉ và thời gian cần thiết cho các thiết bị mới để làm gì?

A. Truyền dữ liệu

B. Định tuyến gói

C. Liên kết với mạng

D. Quản lý năng lượng

Câu 253: Ngoại lệ duy nhất cho việc không bắt buộc khung báo hiệu là trong các mạng nào?

A. Mạng hình sao

B. Mạng lưới ZigBee

C. Mạng cây

D. Mạng hỗn hợp

Câu 255: Việc cài đặt mạng ZigBee bị giới hạn ở việc định cấu hình gì ban đầu?

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ MAC

C. Địa chỉ PAN

D. Địa chỉ thiết bị

Câu 256: Thiết bị ZigBee làm gì khi vừa được bật lần đầu?

A. Gửi dữ liệu ngay

B. Lắng nghe mạng và quét kênh

C. Phát tín hiệu beacon

D. Chuyển sang chế độ ngủ

Câu 257: Sau khi quét kênh RF, thiết bị ZigBee sẽ làm gì?

A. Tắt nguồn

B. Gửi yêu cầu tham gia mạng

C. Bắt đầu truyền dữ liệu

D. Đợi tín hiệu từ bộ điều phối

Câu 258: Khi một thiết bị ZigBee mất nguồn, nó cần giữ lại thông tin nào?

A. Địa chỉ IP

B. PAN ID và địa chỉ mạng

C. Phần mềm firmware

D. Chế độ tiết kiệm năng lượng

Câu 259: Khi các thiết bị được liên kết với PAN, chúng có tùy chọn thực hiện khám phá dịch vụ để làm gì?

A. Xác định vị trí của các thiết bị

B. Xác định khả năng của các thiết bị cụ thể

C. Xác định địa chỉ IP

D. Xác định tốc độ truyền dữ liệu

Câu 260: Nhiễu băng thông rộng tương đối, chẳng hạn như nhiễu do mạng IEEE 802.11 (Wi-Fi) tạo ra trong băng tần 2,4 GHz, giống như gì đối với bộ thu IEEE 802.15.4?

A. Nhiễu băng hẹp

B. Nhiễu trắng

C. Nhiễu xung

D. Nhiễu tần số

Câu 261: Tác động của nhiễu từ các thiết bị Bluetooth (802.15.1) phải ở mức tối thiểu do Bluetooth thay đổi tần số truyền sau mỗi bao nhiêu micro giây?

A. 100

B. 250

C. 625

D. 1000

Câu 262: Đối với bộ thu IEEE 802.11, tín hiệu từ bộ phát 802.15.4 giống như loại nhiễu nào?

A. Nhiễu băng rộng

B. Nhiễu băng hẹp

C. Nhiễu xung

D. Nhiễu trắng

Câu 263: ZigBee sử dụng bao nhiêu cấp độ địa chỉ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 264: PAN ID là gì?

A. Địa chỉ IP cục bộ

B. Mã định danh duy nhất 16 bit cho mạng

C. Địa chỉ đèn hiệu

D. Địa chỉ MAC tạm thời

Câu 265: Địa chỉ điểm cuối trong ZigBee dùng để:

A. Chỉ định gói tin ACK

B. Xác định dịch vụ hoặc thiết bị cụ thể

C. Định tuyến tín hiệu từ Wi-Fi

D. Phát hiện sự cố mạng

Câu 266: Chu kỳ truyền ngắn và không thường xuyên giúp gì?

A. Tăng công suất

B. Giảm nhiễu

C. Tăng tiêu thụ điện

D. Gửi dữ liệu nhanh hơn

Câu 267: ZigBee hoạt động trên băng tần nào dễ bị nhiễu từ Wi-Fi nhất?

A. 433 MHz

B. 868 MHz

C. 915 MHz

D. 2.4 GHz

Câu 268: Tín hiệu ZigBee được thiết bị Wi-Fi cảm nhận như gì?

A. Dữ liệu hợp lệ

B. Nhiễu băng hẹp

C. Tín hiệu Bluetooth

D. Truyền tải video

Câu 269: Trong ZigBee, thiết bị FFD có khả năng:

A. Chỉ truyền dữ liệu đầu cuối

B. Định tuyến và làm điều phối viên

C. Phát Wi-Fi

D. Lưu firmware

Câu 270: Địa chỉ IEEE là loại gì?

A. Địa chỉ 16 bit ngắn

B. Địa chỉ IP động

C. Địa chỉ phần cứng 64 bit tĩnh

D. Địa chỉ dịch vụ

Câu 271: Thiết bị định tuyến trong ZigBee duy trì bảng gì?

A. Bảng DHCP

B. Bảng định tuyến với thông tin thiết bị lân cận và chi phí đường đi

C. Bảng NAT

D. Bảng Wi-Fi SSID

Câu 272: Bảng định tuyến bao gồm thông tin gì?

A. Danh sách các mạng Wi-Fi gần đó

B. Chi phí đến các thiết bị khác

C. Cấu hình tần số GPS

D. Cấu trúc nguồn pin

Câu 273: Các công nghệ tận dụng IEEE 802.15.4 MAC và PHY:

A. 6LoWPAN

B. WirelessHART

C. Cả 2 đáp án trên

D. Không đáp án nào đúng

Câu 274: Một trong những thách thức khi triển khai bảo mật trên WPAN là gì?

A. Dung lượng bộ nhớ lớn

B. Nhu cầu thay đổi địa chỉ IP

C. Thiết bị có khả năng xử lý hạn chế và chạy bằng pin

D. Không thể mã hóa dữ liệu

Câu 275: Trong các giao dịch tài chính qua WPAN, điều gì là yêu cầu bảo mật bắt buộc?

A. Kết nối Internet liên tục

B. Dữ liệu phải truyền qua Wi-Fi

C. Xác minh danh tính người dùng và xác thực giao dịch

D. Phát hiện Bluetooth gần nhất

Câu 276: Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) trong WPAN dùng để làm gì?

A. Cấp địa chỉ MAC mới cho thiết bị

B. Cung cấp khóa bảo mật được chứng thực

C. Định tuyến dữ liệu trong mạng

D. Kết nối thiết bị đến Internet

Câu 277: Cuộc tấn công trung gian (man-in-the-middle) có thể được ngăn chặn bằng cách nào?

A. Cắt nguồn thiết bị

B. Làm mới tuần tự và kiểm tra tính toàn vẹn tin nhắn

C. Tăng băng thông mạng

D. Thay đổi địa chỉ IP liên tục

Câu 278: Bluetooth sử dụng chiến lược nào để xác thực thiết bị?

A. Mã hóa cấp cao

B. Kiểm tra địa chỉ IP

C. Thử thách - phản hồi

D. Xác thực bằng vân tay

Câu 279: Quá trình “làm trắng” dữ liệu Bluetooth có nghĩa là gì?

A. Nén dữ liệu truyền

B. Xáo trộn dữ liệu theo mẫu dựa trên đồng hồ và địa chỉ

C. Mã hóa dữ liệu bằng AES

D. Loại bỏ các gói lỗi

Câu 280: Bluetooth có bao nhiêu chế độ mã hóa chính thức?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 281: Ở chế độ mã hóa 3 của Bluetooth, điều gì xảy ra?

A. Chỉ mã hóa phát sóng

B. Không có gì được mã hóa

C. Tất cả lưu lượng được mã hóa

D. Chỉ mã hóa giọng nói

Câu 282: Mức bảo mật nào của Bluetooth thiết lập bảo mật trước khi kết nối?

A. Mức 1

B. Mức 2

C. Mức 3

D. Mức 4

Câu 283: Ở mức bảo mật 1 trong Bluetooth, thiết bị sẽ:

A. Thiết lập mã hóa sau khi kết nối

B. Không thực hiện bất kỳ bước bảo mật nào

C. Sử dụng xác thực theo khóa công khai

D. Mã hóa toàn bộ lưu lượng

Câu 284: Cấp bảo mật 2 của Bluetooth thiết lập bảo mật vào thời điểm nào?

A. Trước khi ghép nối

B. Trước khi bật nguồn

C. Sau khi kết nối được thiết lập

D. Trong khi truyền dữ liệu

Câu 285: ZigBee sử dụng loại khóa nào cho xác thực và mã hóa?

A. Khóa bất đối xứng

B. Khóa công khai

C. Khóa đối xứng

D. Khóa xác suất

Câu 286: ZigBee hỗ trợ khóa với độ dài tối đa bao nhiêu octet?

A. 8

B. 12

C. 24

D. 16

Câu 287: Mã toàn vẹn thông báo (MIC) dùng để:

A. Nén dữ liệu truyền

B. Kiểm tra xem dữ liệu có bị thay đổi trong quá trình truyền không

C. Gửi dữ liệu dự phòng

D. Phát hiện thiết bị lạ

Câu 288: Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) dùng để?

A. Cấp địa chỉ IP cho thiết bị mới

B. Xác định thiết bị được phép giao tiếp

C. Mã hóa toàn bộ mạng

D. Chặn dữ liệu giả mạo

Câu 289: Có bao nhiêu chế độ bảo mật trong tiêu chuẩn 802.15.4?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 290: Trong tiêu chuẩn IEEE 802.15.4, ba chế độ bảo mật chính được hỗ trợ là gì?

A. Chế độ mã hóa AES, chế độ xác thực MAC, chế độ kiểm tra CRC

B. Chế độ không bảo mật, chế độ kiểm soát truy cập (ACL), chế độ bảo mật đầy đủ

C. Chế độ công khai, chế độ riêng tư, chế độ ẩn danh

D. Chế độ ghép nối, chế độ định tuyến, chế độ định danh thiết bị

Câu 291: Chế độ ACL trong 802.15.4 sử dụng cơ chế bảo mật nào?

A. Mã hóa đầu cuối

B. Danh sách kiểm soát truy cập giữa các thiết bị

C. Cơ sở hạ tầng khóa công khai

D. Mã hóa theo khối AES

Câu 292: Trong chế độ bảo mật đầy đủ của IEEE 802.15.4, các kỹ thuật nào được sử dụng?

A. Chỉ mã hóa dữ liệu

B. Cả xác thực và mã hóa

C. Chỉ xác thực danh tính người dùng

D. Không sử dụng mã hóa