CHƯƠNG 3: MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY (WLAN) VÀ WI FI

Câu 1: WPA là gì?

A. WIFI protected access

B. Wired protected access

C. Wired process access

D. WIFI process access

Câu 2: Kĩ thuật đa truy nhập nào được sử dụng bởi tiêu chuẩn IEEE 802.11 cho WLAN?

A. CDMA

B. CSMA/CA

C. ALOHA

D. Không phương án nào đúng

Câu 3: Sự kiện nào sau đây là không xảy ra trong WLAN?

A. Phát hiện xung đột

B. Xác nhận khung dữ liệu

C. Truyền dẫn dữ liệu đa chế độ

D. Không phương án nào đúng

Câu 4: Phần lớn các WLAN sử dụng

A. TDM

B. OFDM

C. SDM

D. Không phương án nào đúng

Câu 5: Trong WLAN, điểm truy nhập (AP) là gì

A. Một thiết bị cho phép các thiết bị không dây kết nối tới một mạng có dây

B. Một thiết bị không dây

C. Cả A và B đúng

D. Không phương án nào đúng

Câu 6: Trong một mạng Ad-hoc không dây

A. Không cần thiết phải có AP

B. Bắt buộc phải có AP

C. Không cần thiết phải có các node

D. Không phương án nào đúng

Câu 7: Wired Equipvalent Privacy (WEP) là gì?

A. Giao thức an ninh cho Ethernet

B. Giao thức an ninh cho mạng không dây

C. Giao thức an ninh cho truyền thông USB

D. Không phương án nào đúng

Câu 8: Trong mạng WLAN, tập dịch vụ mở rộng là một tập của

A. Các tập dịch vụ cơ bản

B. Tất cả các trạm

C. Tất cả các AP

D. Không phương án nào đúng

Câu 9: Một bộ điều khiển giao diện mạng có thể làm việc trong

A. Chế độ hạ tầng

B. Chế độ ad-hoc

C. Cả A và B đúng

D. Không phương án nào đúng

Câu 10: Trong hệ thống phân phối tín hiệu vô tuyến

A. Nhiều AP được kết nối với nhau

B. Không có AP

C. Chỉ có môt AP

D. Không phương án nào đúng

Câu 11: IEEE 802 là tập hợp các tiêu chuẩn áp dụng cho những loại mạng nào?

A. Mạng diện rộng (WAN)

B. Mạng cá nhân (PAN)

C. Mạng cục bộ (LAN) và mạng đô thị (MAN)

D. Mạng vệ tinh

Câu 12: Các tiêu chuẩn IEEE 802 mô tả thông số kỹ thuật của các lớp nào trong mô hình OSI?

A. Lớp mạng và lớp vận chuyển

B. Lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu

C. Lớp phiên và lớp trình bày

D. Lớp ứng dụng và lớp vật lý

Câu 13: Chuẩn IEEE 802.11 áp dụng cho công nghệ nào?

A. Ethernet

B. Bluetooth

C. Wi-Fi

D. ZigBee

Câu 14: Các thông số kỹ thuật của IEEE 802 áp dụng cho:

A. Chỉ phần mềm

B. Chỉ phần cứng

C. Cả phần mềm và phần cứng

D. Chỉ hệ điều hành mạng

Câu 15: Thành phần phần cứng nào là cần thiết để thiết bị kết nối WLAN?

A. Chỉ cần router

B. Thiết bị di động và Internet

C. Thẻ giao diện mạng không dây và điểm truy cập

D. Cáp quang và modem

Câu 16: Chức năng chính của WNIC là gì?

A. Cấp quyền truy cập cho người dùng

B. Điều hướng mạng

C. Phát và thu tín hiệu RF để gửi và nhận dữ liệu

D. Mã hóa dữ liệu người dùng

Câu 17: NIC có dây khác WNIC ở điểm nào?

A. Có thể truyền tốc độ cao hơn

B. Có cổng kết nối cáp vật lý

C. Không cần cấp nguồn điện

D. Không cần địa chỉ IP

Câu 18: WNIC thực hiện chức năng nào dưới đây khi truyền tải?

A. Định tuyến mạng

B. Kiểm tra lỗi CRC

C. Điều chế dữ liệu lên sóng mang RF

D. Định danh người dùng

Câu 19: Mini PCI là gì?

A. Bộ chuyển đổi Bluetooth

B. Dạng thẻ mạng không dây nhỏ dành cho laptop

C. Bộ xử lý trung tâm

D. Ăng-ten ngoài cho AP

Câu 20: Thiết bị nào đóng vai trò cầu nối giữa mạng không dây và mạng có dây?

A. Router

B. Switch

C. AP

D. Modem

Câu 21: Một điểm truy cập (AP) bao gồm bao nhiêu phần chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 22: Ba thành phần chính của AP bao gồm:

A. Bộ xử lý trung tâm, ăng-ten, nguồn điện

B. Cổng HDMI, Bluetooth, sóng hồng ngoại

C. Bộ phát/thu RF, ăng-ten, cổng RJ-45

D. CPU, GPU, cổng USB

Câu 23: Vai trò của AP trong mạng WLAN là:

A. Thiết bị bảo mật cho mạng

B. Phát sóng RF và kết nối với mạng có dây

C. Lưu trữ dữ liệu mạng

D. Quản lý cấp quyền truy cập người dùng

Câu 24: Phạm vi tối đa lý tưởng của một AP trong môi trường văn phòng không cản trở là:

A. 50 mét

B. 100 mét

C. 115 mét

D. 200 mét

Câu 25: Tốc độ truyền dữ liệu giảm khi nào?

A. Khi tăng số lượng người dùng

B. Khi có nhiều nguồn điện

C. Khi cường độ hoặc chất lượng tín hiệu giảm

D. Khi kết nối bằng cáp mạng

Câu 26: DRS (Dynamic Rate Selection) là:

A. Giao thức mã hóa dữ liệu

B. Cách AP tự động chọn tốc độ truyền tốt nhất

C. Công cụ kiểm tra lỗi mạng

D. Thiết bị khuếch đại tín hiệu

Câu 27: Số lượng thiết bị tối đa một AP có thể hỗ trợ thường là:

A. 10

B. 50

C. Trên 100

D. 200

Câu 28: Đối với mạng sử dụng nhẹ, số người dùng khuyến nghị cho mỗi AP là:

A. 20–25

B. 30–35

C. 40–45

D. Tối đa 50

Câu 29: Với dữ liệu nhạy thời gian như video, số người dùng trên mỗi AP nên giữ ở mức:

A. 100 người

B. 75 người

C. 20–25 người

D. Không giới hạn

Câu 30: AP nên được lắp ở đâu để tối ưu đường đi tín hiệu?

A. Trên sàn nhà

B. Sau tường dày

C. Gần trần nhà hoặc vị trí cao

D. Trong hộp kim loại

Câu 31: Công nghệ phân phối điện qua Ethernet có tên là:

A. Wi-Fi Power

B. Ethernet Boost

C. PoE

D. LAN Charge

Câu 32: Trong một WNIC, bộ phận nào được dùng để phát và thu tín hiệu RF?

A. Cổng Ethernet

B. Bộ xử lý

C. Ăng-ten

D. Thẻ nhớ

Câu 33: Khi WNIC thực hiện truyền tải dữ liệu không dây, nó thực hiện những chức năng nào sau đây?

A. Điều chế dữ liệu lên sóng mang RF

B. Xác định thời điểm gửi gói tin

C. Truyền gói tin đến thiết bị đích

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 34: Công nghệ nào cho phép điểm truy cập (AP) nhận nguồn điện DC thông qua cùng một cáp Ethernet dùng để kết nối mạng?

A. Wi-Fi Direct

B. PoE

C. Bluetooth Mesh

D. D. Wireless USB

Câu 35: Hình sau minh hoạ cho chế độ hoạt động nào của WLAN?

A. Chế độ ad-hoc

B. Chế độ cơ sở hạ tầng

C. Chế độ phân tán

D. Chế độ lưới (mesh)

Câu 36: Trong mạng WLAN RF, dữ liệu có thể được trao đổi giữa các thiết bị với bao nhiêu chế độ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 37: Chế độ dùng để trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị?

A. ad-hoc

B. Cơ sở hạ tầng

C. Cả 2 đáp án đều đúng

D. Cả 2 đáp án đều sai

Câu 38: Tên chính thức của chế độ ad hoc trong tiêu chuẩn IEEE 802.11 là gì?

A. ESS

B. IBSS

C. BSSID

D. WLAN

Câu 39: Chế độ ad hoc cho phép các thiết bị không dây:

A. Kết nối trực tiếp với AP

B. Kết nối thông qua hệ thống vệ tinh

C. Giao tiếp trực tiếp với nhau không cần AP

D. Truyền qua mạng có dây

Câu 40: Trong mạng WLAN chế độ ad hoc, có thể kết nối hiệu quả tối đa khoảng bao nhiêu thiết bị?

A. 100 thiết bị

B. 50 thiết bị

C. 25 thiết bị

D. 10 thiết bị

Câu 41: Chế độ ad hoc thích hợp cho môi trường nào sau đây?

A. Doanh nghiệp lớn

B. Văn phòng chính phủ

C. Trung tâm dữ liệu

D. Hội trường, phòng họp tạm thời

Câu 42: Wi-Fi Direct có thể được dùng để:

A. Thiết lập VLAN

B. Chia sẻ kết nối Internet từ thiết bị này sang thiết bị khác

C. Tăng cường bảo mật WPA3

D. Cấp địa chỉ IP cho thiết bị không dây

Câu 43: Trong mạng WLAN, chế độ ad hoc còn được gọi là gì?

A. Chế độ cơ sở hạ tầng

B. Chế độ điểm truy cập

C. Chế độ mở rộng

D. Chế độ ngang hàng

Câu 44: Chế độ cơ sở hạ tầng trong WLAN còn được gọi là:

A. IBSS

B. P2P

C. BSS

D. ESS

Câu 45: Một mạng cơ sở hạ tầng WLAN bao gồm:

A. Nhiều thiết bị không dây không cần AP

B. Ít nhất một thiết bị không dây kết nối AP

C. Hai AP

D. Cáp quang

Câu 46: Khi mạng WLAN sử dụng nhiều AP với cùng SSID, mạng đó được gọi là:

A. BSS

B. ESS

C. IBSS

D. PAN

Câu 47: SSID trong mạng WLAN là gì?

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ MAC

C. Mã xác thực bảo mật

D. Tên mạng có thể đọc được

Câu 48: Hình sau minh hoạ cho chế độ hoạt động nào của WLAN?

A. Chế độ ad-hoc

B. Chế độ cơ sở hạ tầng

C. Chế độ phân tán

D. Chế độ lưới (mesh)

Câu 49: Mỗi AP trong mạng WLAN có một mã định danh gọi là:

A. BSS

B. IBSS

C. BSSID

D. DNS

Câu 50: Khi người dùng di chuyển giữa các vùng phủ sóng AP trong ESS, quá trình chuyển tiếp được gọi là:

A. Kết nối lại

B. Đăng nhập

C. Handover

D. Thiết lập lại

Câu 51: Trong quá trình roaming, thiết bị sẽ chọn AP dựa trên:

A. Tốc độ CPU

B. Dung lượng bộ nhớ

C. Cường độ và chất lượng tín hiệu

D. Số lượng cổng kết nối

Câu 52: ESS cho phép:

A. Kết nối có dây mở rộng

B. Kết nối qua Bluetooth

C. Chuyển vùng không gián đoạn giữa các AP

D. Sử dụng một kênh duy nhất cho tất cả AP

Câu 53: Để thiết lập ESS, các AP cần:

A. Có địa chỉ IP khác nhau hoàn toàn

B. Dùng kênh tần số giống nhau cùng SSID

C. Dùng kênh tần số khác nhau nhưng cùng SSID

D. Dùng kênh tần số giống nhau nhưng khác SSID

Câu 54: Khi không có cơ sở hạ tầng mạng, người dùng nên chọn chế độ nào?

A. Cơ sở hạ tầng

B. ESS

C. IBSS

D. Vlan

Câu 55: Hình sau mô tả tập dịch vụ nào?

A. IBSS

B. BSS

C. ESS

D. IDSS

Câu 56: Thiết bị không dây có thể tìm thấy AP mới nhờ:

A. Bộ định tuyến

B. Quét tất cả kênh tần số

C. Tăng cường tín hiệu

D. Thay đổi địa chỉ IP

Câu 57: Khi người dùng chuyển vùng trong ESS, điều gì xảy ra với kết nối mạng?

A. Bị ngắt

B. Bị chậm

C. Không thay đổi

D. Bị lỗi xác thực

Câu 58: Mục đích chính của ESS là gì?

A. Tăng băng thông mạng

B. Đảm bảo khả năng roaming liên tục

C. Giảm độ trễ

D. Tách biệt mạng LAN

Câu 59: SSID là gì trong ngữ cảnh WLAN?

A. Cổng mạng

B. Địa chỉ của router

C. Tên mạng

D. Loại mã hóa

Câu 60: Trong một ESS, các AP phải kết nối với:

A. Các router riêng biệt

B. Cùng một mạng LAN có dây

C. Các VLAN khác nhau

D. Internet công cộng

Câu 61: Thiết bị sẽ chọn AP mới khi:

A. Tín hiệu yếu hơn AP cũ

B. AP mới có cấu hình mạnh hơn

C. Tín hiệu tốt hơn từ AP mới

D. Sử dụng bảo mật WPA3

Câu 62: WLAN sử dụng nhiều AP được điều chỉnh theo:

A. Cùng một tần số

B. Các tần số khác nhau

C. Cùng địa chỉ MAC

D. Không có tần số cụ thể

Câu 63: Chuẩn IEEE 802.11 ban đầu hỗ trợ tốc độ dữ liệu tối đa là:

A. 5.5 Mbps

B. 11 Mbps

C. 2 Mbps

D. 10 Mbps

Câu 64: Chuẩn IEEE 802.11 sử dụng những phương pháp truyền nào?

A. FSK và OFDM

B. IR và FHSS hoặc DSSS

C. QAM và MIMO

D. DSL và ADSL

Câu 65: Chuẩn 802.11b sử dụng phương pháp trải phổ nào để điều chế dữ liệu?

A. FHSS

B. DSSS

C. OFDM

D. TDMA

Câu 66: Tốc độ tối đa của chuẩn IEEE 802.11b là:

A. 1 Mbps

B. 2 Mbps

C. 5.5 Mbps

D. 11 Mbps

Câu 67: Hai lớp con của lớp vật lý (PHY) trong IEEE 802.11b là gì?

A. MAC và LLC

B. PMD và PLCP

C. DSSS và CCK

D. TCP và IP

Câu 68: Khung PLCP bao gồm các phần nào sau đây?

A. Đồng bộ hóa, dữ liệu, độ trễ

B. Mã hóa, dịch vụ, điều chế

C. Mở đầu, tiêu đề và dữ liệu

D. Định tuyến, quản lý, kiểm soát

Câu 69: Trường "Đồng bộ hóa" trong khung PLCP dùng để:

A. Tăng tốc truyền dữ liệu

B. Đánh dấu tốc độ dữ liệu

C. Báo hiệu bắt đầu truyền và đồng bộ tín hiệu

D. Định danh kênh tần số

Câu 70: Trường "Dấu phân cách khung bắt đầu" có mẫu bit nào?

A. 1100101101010101

B. 1111001110100000

C. 1010101010101010

D. 0000111100001111

Câu 71: Phần dữ liệu của khung MAC IEEE 802.11 có thể có độ dài tối đa là:

A. 2048 byte

B. 4095 byte

C. 65535 byte

D. 1024 byte

Câu 72: Phần mở đầu và tiêu đề PLCP được truyền ở tốc độ:

A. 11 Mbps

B. 2 Mbps

C. 5.5 Mbps

D. 1 Mbps

Câu 73: Tại sao phần mở đầu và tiêu đề được truyền ở tốc độ 1 Mbps?

A. Giúp giảm độ trễ

B. Tăng bảo mật

C. Để các thiết bị chậm hơn có thể hiểu tín hiệu

D. Do chuẩn quốc tế bắt buộc

Câu 74: Chuẩn IEEE 802.11b sử dụng băng tần nào?

A. 900 MHz

B. 5 GHz

C. 2.4 GHz ISM

D. 3.5 GHz

Câu 75: Kênh 14 trong băng tần 2.4 GHz được sử dụng ở đâu?

A. Châu Âu

B. Hoa Kỳ

C. Nhật Bản

D. Toàn cầu

Câu 76: Chuẩn nào sử dụng mã Barker để truyền dữ liệu?

A. 802.11ac

B. 802.11a

C. 802.11b

D. 802.11g

Câu 77: Mã CCK được sử dụng trong điều kiện nào?

A. Truyền ở tốc độ 1 Mbps

B. Truyền ở tốc độ 2 Mbps

C. Truyền trên 2 Mbps

D. Truyền qua IR

Câu 78: Tốc độ 5.5 Mbps trong 802.11b mã hóa bao nhiêu bit trên mỗi ký hiệu?

A. 2 bit

B. 4 bit

C. 6 bit

D. 8 bit

Câu 79: Tốc độ 11 Mbps sử dụng bao nhiêu từ mã CCK?

A. 16

B. 32

C. 64

D. 128

Câu 78: Đối với truyền 1 Mbps, kỹ thuật điều chế được sử dụng là:

A. DBPSK

B. DQPSK

C. CCK

D. QAM

Câu 79: Đối với truyền 2 Mbps, kỹ thuật điều chế được sử dụng là:

A. DBPSK

B. FSK

C. DQPSK

D. PSK8

Câu 80: Trong mạng 802.11b, thông lượng thực tế tối đa đạt được thường là:

A. 11 Mbps

B. 9 Mbps

C. 6 Mbps

D. 5–6 Mbps

Câu 81: Mỗi kênh trong dải tần 2.4 GHz cách nhau bao nhiêu MHz?

A. 10 MHz

B. 20 MHz

C. 5 MHz

D. 2 MHz

Câu 82: Hoa Kỳ và Canada cho phép sử dụng các kênh nào trong băng tần 2.4 GHz của 802.11b?

A. Kênh 1–10

B. Kênh 1–11

C. Kênh 1–13

D. Kênh 1–14

Câu 83: Châu Âu cho phép sử dụng tối đa bao nhiêu kênh trong dải 2.4 GHz?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 84: Công suất phát tối đa ở Châu Âu trong khoảng tần số 2.454–2.483 MHz là:

A. 5 mW

B. 10 mW

C. 50 mW

D. 100 mW

Câu 85: Lớp liên kết dữ liệu trong chuẩn IEEE 802.11b bao gồm bao nhiêu lớp con?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 86: Hai lớp con trong lớp liên kết dữ liệu IEEE 802.11b là:

A. MAC và TCP

B. LLC và IP

C. LLC và MAC

D. PLCP và PMD

Câu 87: Lớp LLC trong 802.11b tương đương với lớp nào trong mạng có dây?

A. MAC

B. IEEE 802.1X

C. IEEE 802.3

D. IP

Câu 88: Tất cả các thay đổi cần thiết để mạng WLAN 802.11b hoạt động được thực hiện ở lớp nào?

A. Lớp LLC

B. Lớp vật lý

C. Lớp MAC

D. Lớp ứng dụng

Câu 89: Chuẩn 802.11b có thay đổi gì đối với lớp LLC không?

A. Có thay đổi lớn

B. Có thay đổi nhẹ

C. Không thay đổi

D. Đã loại bỏ hoàn toàn

Câu 90: Sau khi một thiết bị truyền một khung, nó phải:

A. Đợi nhận ACK từ thiết bị nhận

B. Phát tiếp khung khác ngay

C. Ngắt kết nối khỏi AP

D. Tự động gửi lại nếu không có phản hồi

Câu 91: Nếu không nhận được ACK, thiết bị phát sẽ cho rằng:

A. Đã hết băng thông

B. Có lỗi định tuyến

C. Có xung đột xảy ra

D. Thiết bị đích không hợp lệ

Câu 92: Phương pháp truy cập kênh của 802.11 để tránh xung đột là:

A. CSMA/CD

B. CSMA/CA

C. TDMA

D. FDMA

Câu 93: CSMA/CD không thể áp dụng trong mạng không dây vì:

A. Dữ liệu được mã hóa

B. Sóng vô tuyến yếu

C. Thiết bị không thể phát hiện va chạm trong khi phát

D. Các thiết bị không có địa chỉ MAC

Câu 94: Trong CSMA/CA, khoảng thời gian chờ sau khi môi trường sạch được tính bằng:

A. Miligiây

B. Byte

C. Khe thời gian

D. Số khung ACK

Câu 95: Một khe thời gian trong 802.11b có độ dài bao nhiêu?

A. 10 micro giây

B. 20 micro giây

C. 5 micro giây

D. 51,2 micro giây

Câu 96: Trong Ethernet 10 Mbps, mỗi khe thời gian là:

A. 10 micro giây

B. 20 micro giây

C. 51,2 micro giây

D. 5,12 micro giây

Câu 97: Mục đích chính của khung ACK trong CSMA/CA là:

A. Báo hiệu lỗi

B. Đồng bộ tín hiệu

C. Xác nhận khung đã nhận đúng

D. Bắt đầu phiên truyền mới

Câu 98: Giao thức RTS/CTS chủ yếu dùng để giải quyết vấn đề:

A. Trùng SSID

B. Nút ẩn và tránh va chạm

C. Định tuyến AP

D. Thiết lập mật khẩu mạng

Câu 99: Một bất lợi của RTS/CTS là:

A. Làm tăng độ trễ phát sóng

B. Làm giảm hiệu suất mạng

C. Không tương thích với DCF

D. Không hoạt động với MAC

Câu 100: Phân mảnh dữ liệu nhằm mục đích gì?

A. Mã hóa tốt hơn

B. Giảm xác suất va chạm

C. Định tuyến linh hoạt

D. Tăng tốc độ truyền

Câu 101: Chuẩn IEEE 802.11 cho phép sử dụng đồng thời:

A. DCF và CSMA/CD

B. RTS/CTS và phân mảnh

C. IPv6 và CCK

D. Ad-hoc và PCF

Câu 102: Trong quá trình phân mảnh, khung bị chia nhỏ sẽ được:

A. Gửi đến nhiều AP khác nhau

B. Đánh số phân đoạn

C. Mã hóa theo IP

D. Nén lại trước khi phát

Câu 103: Phương pháp truy cập kênh dựa trên việc AP “hỏi” từng thiết bị có dữ liệu cần phát hay không gọi là gì?

A. DCF

B. CSMA/CA

C. PCF

D. RTS/CTS

Câu 104: Trong PCF, điều gì xảy ra nếu thiết bị không có dữ liệu cần phát?

A. Gửi khung ACK

B. Gửi khung phản hồi DCF

C. Gửi khung dữ liệu rỗng

D. Tắt radio

Câu 105: Trong mạng sử dụng PCF, thiết bị chỉ được phép truyền dữ liệu khi:

A. Có sóng mạnh

B. Nhận được quyền từ AP

C. Được kết nối VPN

D. Tín hiệu DCF kết thúc

Câu 106: PCF giúp giảm xung đột bằng cách nào?

A. Dùng nhiều tần số phụ

B. Giao tiếp theo lượt

C. Ưu tiên thiết bị mạnh hơn

D. Phát liên tục không kiểm tra

Câu 107: Ai đóng vai trò là thiết bị bỏ phiếu trong PCF?

A. Thiết bị khách

B. Thiết bị đầu cuối

C. Access Point (AP)

D. Bộ định tuyến trung tâm

Câu 108: Khi sử dụng PCF, AP sẽ làm gì nếu không phát hiện lưu lượng truy cập?

A. Tắt bộ phát sóng

B. Gửi khung báo hiệu

C. Chuyển sang DCF hoàn toàn

D. Hủy liên kết các thiết bị

Câu 109: Một trường trong khung báo hiệu của AP sẽ chứa thông tin gì khi sử dụng PCF?

A. Địa chỉ MAC thiết bị

B. Số lượng khe thời gian cho PCF và DCF

C. Mã hóa dữ liệu

D. Tên người dùng mạng

Câu 110: Trong thời gian DCF, các thiết bị có thể:

A. Tự do gửi dữ liệu để tham gia mạng

B. Phát sóng quảng bá

C. Yêu cầu mật khẩu

D. Truy cập vào AP khác

Câu 111: Một nhược điểm của DCF là gì?

A. Không hỗ trợ dữ liệu

B. Không dùng được cho thiết bị di động

C. Không phân biệt được loại dữ liệu

D. Không truyền được tín hiệu ACK

Câu 112: Quá trình một thiết bị tham gia vào mạng WLAN được gọi là gì?

A. Phát sóng

B. Kết nối IP

C. Liên kết

D. Bắt tay bảo mật

Câu 113: Khi thiết bị di chuyển và kết nối với AP khác trong cùng ESS, quá trình được gọi là:

A. Ngắt kết nối

B. Phát lại SSID

C. Tái liên kết

D. Quét lại mạng

Câu 114: Trước khi liên kết, thiết bị phải làm gì?

A. Gửi ACK

B. Quét môi trường không dây

C. Mở DHCP

D. Tắt radio

Câu 115: Quét thụ động hoạt động bằng cách:

A. Gửi khung yêu cầu liên kết

B. Lắng nghe khung đèn hiệu

C. Gửi khung RTS

D. Tự động liên kết không cần AP

Câu 116: SSID trong khung đèn hiệu có đặc điểm gì?

A. Không phân biệt chữ hoa – thường

B. Có thể bị vô hiệu hóa để ẩn mạng

C. Là mã IP

D. Luôn được truyền đi

Câu 117: Khác biệt chính của quét tích cực là gì?

A. Gửi khung thăm dò

B. Tự động cấu hình IP

C. Mã hóa khung CTS

D. Gửi dữ liệu người dùng

Câu 118: Khung phản hồi thăm dò chứa những thông tin nào?

A. Địa chỉ IP và mật khẩu

B. SSID, BSSID, tốc độ hỗ trợ

C. Tên người dùng

D. Kênh tần số và địa chỉ MAC của client

Câu 119: Trong tái liên kết, thiết bị sẽ chuyển sang AP mới khi:

A. Người dùng yêu cầu

B. SSID thay đổi

C. Tín hiệu từ AP mới mạnh hơn

D. DHCP hết hạn

Câu 120: Khi thiết bị tái liên kết với AP mới, AP mới sẽ làm gì?

A. Gửi ACK tới tất cả thiết bị

B. Gửi khung ngắt kết nối tới AP cũ

C. Xóa địa chỉ MAC của thiết bị

D. Khởi động lại thiết bị

Câu 122: Quản lý năng lượng trong 802.11 chỉ hoạt động ở chế độ nào?

A. Ad-hoc

B. Mã hóa WPA

C. Cơ sở hạ tầng

D. Quét tích cực

Câu 123: Thiết bị chuyển sang chế độ ngủ bằng cách nào?

A. Tắt DHCP

B. Ngắt liên kết với AP

C. Tắt radio NIC không dây

D. Tăng công suất RF

Câu 124: Khi chuyển sang chế độ ngủ, thiết bị sẽ:

A. Ngắt hoàn toàn kết nối

B. Báo hiệu lỗi pin yếu

C. Thông báo trạng thái cho AP

D. Đổi SSID

Câu 125: Bản đồ chỉ dẫn lưu lượng (TIM) được chèn vào đâu?

A. Trong khung ACK

B. Trong khung báo hiệu

C. Trong khung dữ liệu

D. Trong khung RTS

Câu 126: Nếu TIM không chứa ID thiết bị đang ngủ thì thiết bị sẽ:

A. Tăng công suất phát

B. Bắt đầu phát tin

C. Quét lại tất cả các kênh

D. Quay lại chế độ ngủ

Câu 127: AP đồng bộ bộ hẹn giờ với thiết bị bằng cách nào?

A. Qua khung dữ liệu

B. Qua tín hiệu GPS

C. Qua khung đèn hiệu có chứa dấu thời gian

D. Qua khung TCP

Câu 128: Chức năng giúp AP theo dõi thiết bị nào đang ngủ gọi là gì?

A. Đồng bộ sóng

B. Bộ đệm

C. Bộ lập lịch

D. Giao thức định tuyến

Câu 129: Trong chuẩn 802.11b, có bao nhiêu loại khung MAC chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 130: Khung quản lý trong 802.11b dùng để làm gì?

A. Chuyển tiếp dữ liệu người dùng

B. Hỗ trợ định tuyến

C. Thiết lập giao tiếp ban đầu

D. Mã hóa tín hiệu

Câu 131: Ví dụ nào sau đây là khung điều khiển?

A. Khung liên kết

B. Khung ACK

C. Khung dữ liệu

D. Khung đèn hiệu

Câu 132: Trường địa chỉ trong khung dữ liệu có thể chứa tối đa bao nhiêu địa chỉ MAC?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 133: Khoảng cách liên khung SIFS có thời gian là:

A. 5 micro giây

B. 10 micro giây

C. 20 micro giây

D. 50 micro giây

Câu 134: Khoảng cách liên khung DIFS có thời gian là:

A. 10 micro giây

B. 20 micro giây

C. 40 micro giây

D. 50 micro giây

Câu 135: Vai trò chính của SIFS là gì?

A. Phân bổ băng thông

B. Đồng bộ hóa thiết bị

C. Cho phép thiết bị nhận giải mã tín hiệu

D. Phát hiện lỗi truyền

Câu 136: Sau khi truyền khung quảng bá, thiết bị phải chờ:

A. SIFS

B. DIFS

C. ACK

D. TIM

Câu 137: Nếu thiết bị không nhận được ACK sau SIFS, nó sẽ:

A. Ngừng kết nối

B. Phát lại khung sau DIFS

C. Gửi CTS

D. Chuyển AP

Câu 138: Điều gì xảy ra nếu hai thiết bị cùng muốn truyền khung?

A. Thiết bị gần AP hơn sẽ ưu tiên

B. Giao tiếp bị hủy

C. Cả hai thiết bị cùng truyền ngay

D. Cả hai phải đếm lùi theo cơ chế backoff

Câu 139: Chức năng của bộ đếm lùi ngẫu nhiên (backoff) là:

A. Mã hóa địa chỉ MAC

B. Tránh xung đột truyền

C. Phân biệt thiết bị phát

D. Kiểm tra trạng thái ACK

Câu 140: Điều kiện để thiết bị bắt đầu truyền là:

A. DIFS trống và bộ đếm backoff = 0

B. Nhận tín hiệu từ TCP

C. Gửi khung CTS

D. Không cần kiểm tra môi trường

Câu 141: Sau khi một khung được xác nhận, thiết bị truyền:

A. Ngủ tạm thời

B. Tăng công suất RF

C. Tiếp tục đếm ngược backoff

D. Tắt kết nối

Câu 142: Nếu thiết bị nhận không nhận đúng khung, thiết bị phát sẽ:

A. Hủy liên kết

B. Gửi lại khung sau DIFS

C. Thay đổi SSID

D. Gửi khung phân mảnh

Câu 143: Trong trường hợp “nút ẩn”, giải pháp hiệu quả là:

A. Tăng công suất phát

B. Dùng mật khẩu mạnh hơn

C. Kết hợp thêm RTS/CTS

D. Giảm tốc độ mạng

Câu 144: Vai trò của khung CTS trong RTS/CTS là:

A. Báo hiệu khung ACK đã đến

B. Cấp quyền cho thiết bị truyền

C. Yêu cầu phân mảnh dữ liệu

D. Ngắt kết nối thiết bị

Câu 145: Không gian liên khung ngắn (SIFS) được sử dụng với mục đích gì?

A. Cho phép thiết bị phát lại dữ liệu

B. Cho phép giải mã toàn bộ tín hiệu đến

C. Thiết lập lại kết nối

D. Đồng bộ hóa SSID

Câu 146: Khi nào SIFS được sử dụng?

A. Sau mỗi lần kết nối mới

B. Ngay sau khi truyền bất kỳ khung nào

C. Trước khi thiết bị phát RTS

D. Sau khi nhận tín hiệu DIFS

Câu 147: Trong thời gian SIFS, các thiết bị khác:

A. Được phép phát tín hiệu đồng thời

B. Bị giới hạn bởi số lượng gói tin

C. Không được phép truyền

D. Được yêu cầu thay đổi SSID

Câu 148: Nếu không có lỗi, sau SIFS thiết bị nhận sẽ:

A. Phát khung CTS

B. Gửi khung ACK

C. Tắt sóng vô tuyến

D. Chuyển kênh

Câu 149: DIFS (DCF Interframe Space) được sử dụng trong trường hợp nào sau đây?

A. Giữa hai khung ACK liên tiếp

B. Sau khi thiết bị gửi khung dữ liệu

C. Trước khi phát lại tín hiệu SSID

D. Khi thiết bị hết pin

Câu 150: DIFS xảy ra sau:

A. RTS hoặc CTS

B. Quét môi trường

C. Truyền ACK hoặc SIFS

D. Tái liên kết

Câu 151: Nếu thiết bị không phát hiện hoạt động truyền trong DIFS, nó sẽ:

A. Phát một khung

B. Ngắt kết nối

C. Chuyển sang SIFS

D. Chờ ACK

Câu 152: So sánh độ dài của SIFS và DIFS trong 802.11b:

A. SIFS dài hơn DIFS

B. DIFS ngắn hơn SIFS

C. SIFS ngắn hơn DIFS

D. Cả hai bằng nhau

Câu 153: Tốc độ truyền tối đa của 802.11g là bao nhiêu?

A. 11 Mbps

B. 36 Mbps

C. 54 Mbps

D. 72 Mbps

Câu 154: Tên của lớp PHY tốc độ mở rộng trong 802.11g là gì?

A. DSSS

B. HT

C. ERP

D. VHT

Câu 155: Điều gì giúp OFDM chống lại hiện tượng nhiễu đa đường?

A. Điều chế đơn giản hơn

B. Gửi các bit đủ chậm

C. Giảm công suất phát

D. Thay đổi băng thông liên tục

Câu 156: Chế độ CTS-to-Self trong 802.11g nhằm mục đích gì?

A. Tăng tốc độ

B. Tắt radio không dây

C. Cảnh báo thiết bị cũ không truyền

D. Xác thực người dùng

Câu 157: Chuẩn 802.11n hoạt động ở băng tần nào?

A. 2.4 GHz

B. 5 GHz

C. Cả A và B

D. 60 GHz

Câu 158: Công nghệ truyền dẫn chính của 802.11n là gì?

A. DSSS

B. MIMO

C. FSK

D. ASK

Câu 159: Ghép kênh không gian giúp gì cho mạng WLAN?

A. Mã hóa tín hiệu

B. Tăng cường bảo mật

C. Tăng thông lượng bằng cách truyền song song

D. Hạn chế nhiễu

Câu 160: 802.11g hoạt động trên băng tần nào?

A. 5 GHz

B. 2.4 GHz

C. 60 GHz

D. 3.5 GHz

Câu 161: Chuẩn IEEE 802.11g sử dụng công nghệ điều chế nào để tăng tốc độ truyền?

A. DSSS

B. OFDM

C. CCK

D. FHSS

Câu 162: Thiết bị cấu hình 2x3:2 trong 802.11n có nghĩa là gì?

A. 2 máy phát, 3 máy thu, 2 luồng không gian

B. 3 máy phát, 2 máy thu

C. 2 AP và 3 thiết bị đầu cuối

D. Tốc độ 2 Mbps trên 3 kênh

Câu 163: Băng thông tối đa của 802.11n sử dụng kênh 40 MHz là?

A. 150 Mbps

B. 300 Mbps

C. 600 Mbps

D. 1 Gbps

Câu 164: MIMO kết hợp với kỹ thuật nào để tăng phạm vi truyền?

A. OFDM

B. Tạo búp (Beamforming)

C. DSSS

D. ISI

Câu 165: IEEE 802.11ac chỉ hoạt động ở băng tần nào?

A. 2.4 GHz

B. 5 GHz

C. 60 GHz

D. 3.3 GHz

Câu 166: Kênh rộng nhất được 802.11ac hỗ trợ là bao nhiêu MHz?

A. 20 MHz

B. 40 MHz

C. 80 MHz

D. 160 MHz

Câu 167: IEEE 802.11ac sử dụng điều chế nào để tăng tốc độ?

A. 64-QAM

B. 128-QAM

C. 256-QAM

D. BPSK

Câu 168: 802.11ac hỗ trợ tối đa bao nhiêu luồng không gian?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 169: Tính năng cho phép 802.11ac truyền tới nhiều thiết bị cùng lúc là gì?

A. DSSS

B. MU-MIMO

C. CTS-to-Self

D. RF Steering

Câu 170: IEEE 802.11ad hoạt động chủ yếu ở băng tần nào?

A. 2.4 GHz

B. 5 GHz

C. 60 GHz

D. 700 MHz

Câu 171: Phạm vi hiệu quả của IEEE 802.11ad là khoảng?(1-10m)

A. 1 m

B. 2 m

C. 5 m

D. 10 m

Câu 172: Ưu điểm chính của băng tần 60 GHz là gì?

A. Rẻ hơn

B. Ít bị nhiễu từ thiết bị khác

C. Có sẵn phổ tần rộng 2 GHz

D. Không cần cấu hình

Câu 173: Kỹ thuật tạo búp trong 802.11n sử dụng gì để tối đa hóa tín hiệu nhận?

A. Thay đổi tần số

B. Điều chỉnh độ trễ

C. Thay đổi pha của các tín hiệu phát

D. Tăng độ rộng băng thông

Câu 174: MCS trong 802.11n là gì?

A. Chế độ tiết kiệm điện

B. Một dạng mã hóa đa đường

C. Tập hợp điều chế và mã hóa xác định tốc độ dữ liệu

D. Bộ lọc nhiễu

Câu 175: Kỹ thuật nào giúp tận dụng hiện tượng phản xạ đa đường thay vì né tránh?

A. CCK

B. MIMO

C. CSMA/CA

D. RTS/CTS

Câu 176: Chuẩn IEEE 802.11ac đơn giản hóa MCS bằng cách?

A. Tăng mã hóa FEC

B. Tăng số lượng khối vô tuyến

C. Giảm số lượng MCS xuống còn 10

D. Bỏ mã hóa đa kênh

Câu 177: Khi truyền kênh rộng 40 MHz trên băng tần 2.4 GHz, sự cố nào dễ xảy ra nhất?

A. Suy hao tín hiệu

B. Trễ đường truyền

C. Nhiễu đồng kênh

D. Giảm tốc độ mã hóa

Câu 178: OFDM chia một kênh 20 MHz thành bao nhiêu sóng mang con trong 802.11g?

A. 22

B. 48

C. 52

D. 64

Câu 179: Trong OFDM, 4 sóng mang con phụ được sử dụng để làm gì?

A. Dự phòng tín hiệu

B. Truyền broadcast

C. Theo dõi cường độ và chất lượng tín hiệu RF

D. Gửi ACK

Câu 180: Khoảng thời gian bảo vệ (GI) ngăn chặn vấn đề nào?

A. Giảm độ phủ sóng

B. Nhiễu liên ký hiệu (ISI)

C. Tăng công suất phát

D. Trùng địa chỉ IP

Câu 181: Lợi ích của việc giảm GI từ 800 ns xuống 400 ns là gì?

A. Giảm nhiễu

B. Tăng bảo mật

C. Tăng tốc độ dữ liệu lên khoảng 10%

D. Tăng thời gian truyền khung

Câu 182: Trong MU-MIMO, nếu một thiết bị không hỗ trợ số luồng không gian tối đa thì:

A. AP sẽ ngắt kết nối

B. Chỉ gửi được số luồng mà thiết bị nhận có thể xử lý

C. Tín hiệu sẽ bị loại bỏ

D. Tốc độ giảm về 802.11b

Câu 183: Cầu nối vô tuyến trong mạng WLAN được sử dụng để làm gì?

A. Kết nối AP với thiết bị đầu cuối

B. Tăng tốc độ Wi-Fi

C. Kết nối hai mạng ở các tòa nhà khác nhau

D. Mã hóa dữ liệu không dây

Câu 184: Ưu điểm chính của cầu nối vô tuyến là gì?

A. Không cần ăng-ten định hướng

B. Giảm độ trễ

C. Tránh chi phí lắp cáp quang

D. Tự động phát hiện nhiễu

Câu 185: Một bộ lặp trong WLAN có chức năng chính là:

A. Mã hóa lưu lượng mạng

B. Mở rộng phạm vi phủ sóng của AP

C. Tăng công suất phát sóng

D. Thay thế cáp Ethernet

Câu 186: Giao thức nào cho phép nhiều AP giao tiếp không dây với nhau?

A. DCF

B. WDS

C. RTS/CTS

D. CSMA/CA

Câu 187: WDS cho phép các thiết bị kết nối với AP mà không cần gì?

A. Địa chỉ MAC

B. Mật khẩu Wi-Fi

C. Cáp Ethernet

D. Quản lý từ xa

Câu 188: Bộ điều khiển không dây quản lý các AP thông qua:

A. Lớp PHY

B. Lớp mạng OSI 1

C. Lớp OSI 2 hoặc 3

D. Cổng USB

Câu 189: AP nhẹ (LWAP) chủ yếu thực hiện chức năng ở lớp nào?

A. Ứng dụng

B. Chỉ lớp PHY và một phần MAC

C. Lớp trình diễn

D. Lớp liên kết dữ liệu đầy đủ

Câu 190: LWAP là viết tắt của gì?

A. Lightweight Access Point

B. Large Wide Access Protocol

C. Layered Web Access Platform

D. Logical Wireless Architecture Protocol

Câu 191: Thiết kế mạng phân cấp gồm mấy lớp cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 192: Lớp nào trong thiết kế mạng chứa máy chủ và Internet chính?

A. Truy cập

B. Phân phối

C. Lõi

D. Bảo mật

Câu 193: Trong mô hình phân cấp, các AP được đặt ở:

A. Lớp lõi

B. Lớp truy cập

C. Lớp phân phối

D. Ngoài mô hình

Câu 194: Chuẩn IEEE 802.11 truyền dữ liệu ở lớp nào?

A. Lớp ứng dụng

B. Lớp mạng

C. Lớp liên kết dữ liệu và vật lý

D. Lớp vận chuyển

Câu 195: SSID có thể bị ẩn bằng cách:

A. Xoá cấu hình mạng

B. Không truyền trong khung beacon

C. Tắt DHCP

D. Thay đổi địa chỉ IP

Câu 196: Bảo mật dữ liệu trong WLAN chủ yếu sử dụng:

A. Hashing

B. CRC

C. Mã hóa

D. Phân đoạn

Câu 197: WEP sử dụng thuật toán mã hóa nào?

A. AES

B. RC4

C. TKIP

D. SHA-1

Câu 198: Điểm yếu chính của WEP là gì?

A. Không tương thích với mạng LAN

B. Không thể dùng với WPA

C. Có thể bị bẻ khóa dễ dàng

D. Không hỗ trợ IV

Câu 199: WEP 128-bit gồm bao nhiêu bit khóa chính?

A. 40

B. 64

C. 104

D. 128

Câu 200: WEP 64-bit gồm bao nhiêu bit khóa chính?

A. 40

B. 64

C. 104

D. 128

Câu 201: WPA sử dụng giao thức nào để tăng tính toàn vẹn dữ liệu?

A. MIC

B. IV

C. CRC

D. ECC

Câu 202: WPA2 sử dụng thuật toán mã hóa nào?

A. RC4

B. ECC

C. AES

D. SHA-2

Câu 203: Tại sao WPA2 không phù hợp với thiết bị cũ?

A. Không tương thích tần số

B. Yêu cầu CPU mạnh để xử lý AES

C. Không hỗ trợ giao thức IP

D. Thiếu chức năng quản lý

Câu 204: 802.11i yêu cầu xác thực bằng máy chủ nào?

A. FTP

B. RADIUS

C. HTTP

D. TFTP

Câu 205: Giao thức nào được 802.1X sử dụng để xác thực?

A. HTTP

B. TKIP

C. EAP

D. DNS

Câu 206: Thiết bị phát hiện và chặn AP trái phép là:

A. WIDS

B. WIPS

C. DHCP snooping

D. SNMP

Câu 207: Phân biệt WIDS và WIPS ở điểm nào?

A. WIDS tự động ngắt kết nối

B. WIPS không phát hiện AP giả

C. WIDS chỉ gửi cảnh báo, WIPS có thể hành động tự động

D. WIPS không giám sát phổ RF

Câu 208: Một cuộc tấn công kiểu "man-in-the-middle" sử dụng phương pháp nào?

A. Mạo danh AP

B. Nhiễu RF

C. Mã hóa chéo

D. Lặp gói tin

Câu 209: WEP là viết tắt của cụm từ nào sau đây?

A. Wireless Enhanced Protocol

B. Wired Equivalent Privacy

C. Wireless Encryption Protocol

D. Web Encrypted Protection

Câu 210: Điểm yếu nghiêm trọng nhất trong WEP là?

A. Không hỗ trợ mã hóa

B. Sử dụng khóa dài cố định

C. IV quá ngắn và dễ lặp lại

D. Không hỗ trợ RADIUS

Câu 211: Mã hóa trong WEP sử dụng khóa gồm hai phần là?

A. IV và CRC

B. CRC và dữ liệu

C. Khóa tĩnh và mật khẩu

D. Khóa tĩnh và IV

Câu 212: WPA khắc phục hạn chế nào của WEP?

A. Đổi tần số truyền

B. Không dùng khóa động

C. Không có xác thực

D. Thiếu kiểm tra toàn vẹn

Câu 213: WPS là viết tắt của gì?

A. Wireless Protocol Security

B. Wi-Fi Protected Setup

C. Wireless Protected Switch

D. Web Personal Security

Câu 214: Mục đích chính của WPS là gì?

A. Mã hóa giao thức

B. Thiết lập kết nối nhanh và an toàn giữa thiết bị và AP

C. Cấp địa chỉ IP động

D. Phát hiện mạng lưới

Câu 215: Một phương pháp tấn công phổ biến vào WPS là:

A. Phát lại CTS

B. Tấn công từ chối dịch vụ

C. Brute-force mã PIN

D. MAC flooding

Câu 216: WPA2-Enterprise yêu cầu sử dụng:

A. Cấu hình PSK

B. Danh sách MAC

C. Máy chủ RADIUS

D. WPS

Câu 219: WPA3 khác gì so với WPA2?

A. Không dùng AES

B. Dùng mã hóa mật khẩu riêng biệt cho mỗi kết nối

C. Không dùng bất kỳ xác thực nào

D. Không hỗ trợ thiết bị cũ

Câu 220: WPA3 sử dụng giao thức xác thực nào thay thế PSK?

A. SAE

B. SSL

C. TKIP

D. EAP-TLS

Câu 221: Giao thức mã hóa chính của WPA là gì?

A. AES

B. RC4

C. TKIP

D. SHA-256

Câu 222: WPA hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng kết hợp với:

A. WEP

B. NAT

C. 802.1X và RADIUS

D. Bluetooth

Câu 223: WPA-PSK là gì?

A. WPA sử dụng hệ thống khóa công khai

B. WPA dùng mật khẩu chia sẻ sẵn

C. WPA cho thiết bị có IP tĩnh

D. WPA có khả năng tự động cấu hình mạng

Câu 224: So với WPA, ưu điểm chính của WPA2 là gì?

A. Hỗ trợ 802.11a

B. Dùng mã hóa mạnh hơn – AES

C. Không cần xác thực

D. Không hỗ trợ roaming

Câu 225: WPA2 sử dụng giao thức mã hóa nào mặc định?

A. RC4

B. TKIP

C. AES-CCMP

D. 3DES

Câu 226: Trong môi trường doanh nghiệp, WPA2-Enterprise yêu cầu:

A. Cấu hình DNS thủ công

B. Cấu hình địa chỉ MAC tĩnh

C. Máy chủ RADIUS để xác thực người dùng

D. Địa chỉ IP tĩnh cho mỗi thiết bị

Câu 227: Điểm yếu trong WPA và WPA2-PSK khi dùng mật khẩu yếu là gì?

A. Không hỗ trợ mã hóa

B. Có thể bị brute-force tấn công

C. Không tương thích với thiết bị cũ

D. Không hỗ trợ NAT