CHƯƠNG 6: CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN KHÁC

1. Công nghệ RFID khác với mã vạch truyền thống ở điểm nào?

A. RFID sử dụng sóng RF thay vì ánh sáng laser để đọc thông tin.

B. RFID chỉ đọc được thông tin bằng ánh sáng khả kiến.

C. RFID không lưu trữ được bất kỳ thông tin nào về sản phẩm.

D. RFID cần phải tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm để quét dữ liệu.

2. Thẻ RFID lưu trữ thông tin sản phẩm ở dạng nào?

A. Dữ liệu được in trực tiếp lên bề mặt thẻ giấy.

B. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ điện tử có thể đọc-ghi hoặc chỉ đọc.

C. Thông tin chỉ được lưu trữ tạm thời trong máy quét.

D. Dữ liệu chỉ được lưu trữ trong bộ nhớ cache của thiết bị đọc.

3. Bộ tiêu chuẩn ISO 18000 được EPCglobal Inc. áp dụng cho RFID nhằm mục đích gì?

A. Xác định các tiêu chuẩn tần số và các thông số kỹ thuật lớp PHY, MAC liên quan.

B. Chuẩn hóa mã màu của thẻ RFID cho từng ngành hàng.

C. Xác định phần mềm bảo mật cho hệ thống RFID.

D. Định nghĩa chuẩn kết nối Wi-Fi cho thiết bị đọc RFID.

4. Công nghệ giao tiếp trường gần (NFC) dựa trên tiêu chuẩn nào sau đây?

A. RFID ISO 18092 và ISO 21481 do Ecma International phát triển

B. Bluetooth ISO 15555 và ISO 22300 của Nokia phát hành

C. Wi-Fi Direct ISO 30303 và ISO 40002 của IEEE chuẩn hóa

D. Mã vạch QR ISO 99990 và ISO 12345 của Google thiết lập

5. Khoảng cách tối đa để hai thiết bị sử dụng NFC có thể kết nối với nhau là bao nhiêu?

A. Tối đa 4 cm hoặc 1,6 inch giữa hai thiết bị

B. Tối đa 20 cm hoặc 8 inch giữa hai thiết bị

C. Tối đa 10 m hoặc 33 feet giữa hai thiết bị

D. Tối đa 1 m hoặc 3,3 feet giữa hai thiết bị

6. Giao thức nào sau đây được NFC kế thừa và tương thích?

A. ZigBee và QRCode, dùng cho giao dịch thương mại

B. Wi-Fi Direct và Bluetooth LE, dùng cho kết nối mạng nội bộ

C. FeliCa và MIFARE, dùng cho hệ thống thanh toán

D. BarCode 2D và RFID HF ISO 13458, dùng cho quản lý kho hàng

7. Trong số các ứng dụng sau, đâu là một tính năng phổ biến của NFC?

A. Phát sóng video trực tiếp qua kết nối vệ tinh di động

B. Trao đổi danh thiếp và tệp tin giữa các thiết bị khi chạm gần nhau

C. Tạo kết nối mạng LAN không dây tầm xa cho thiết bị IoT

D. Dẫn truyền dữ liệu quang học bằng ánh sáng laser giữa hai thiết bị

8. Điều nào sau đây đúng về đặc điểm kết nối của NFC?

A. Thiết bị kết nối tự động khi đưa lại gần nhau mà không cần cấu hình phức tạp

B. Thiết bị phải ghép đôi qua mã PIN và xác nhận bảo mật nhiều lớp

C. Kết nối yêu cầu trung tâm điều phối và cấp phát địa chỉ IP động

D. Hai thiết bị phải đăng ký trước với nhà mạng để được phép kết nối

9. Một trong những ứng dụng phổ biến của NFC trong đời sống là gì?

A. Chia sẻ mạng Wi-Fi cho thiết bị cách xa 10 mét

B. Thanh toán không tiếp xúc bằng Apple Pay, Google Wallet

C. Kết nối Internet qua vệ tinh trực tiếp bằng điện thoại di động

D. Truyền dữ liệu bằng sóng hồng ngoại cho khoảng cách trên 5 mét

10. NFC cho phép truyền dữ liệu giữa hai thiết bị được cấp nguồn ở chế độ nào?

A. Truyền dữ liệu bằng ánh sáng laser tập trung

B. Truyền dữ liệu một chiều bằng cáp nối tiếp RS-232

C. Giao tiếp song công bằng tia hồng ngoại

D. Truyền dữ liệu hai chiều không tiếp xúc (peer-to-peer)

11. Trong các hệ thống RFID, thẻ thụ động chỉ truyền tín hiệu khi nào?

A. Khi có tín hiệu từ các thẻ khác

B. Khi nhận được tín hiệu từ đầu đọc

C. Khi được cấp nguồn bằng pin ngoài

D. Khi có yêu cầu từ mạng chủ

12. Kết nối giữa thẻ RFID và đầu đọc được gọi là gì?

A. Ghép nối tuần tự

B. Kết nối không dây

C. Khớp nối

D. Liên kết truyền tải

13. Loại khớp nối nào trong RFID sử dụng nguyên lý cảm ứng hoặc từ tính?

A. Khớp nối cảm ứng

B. Khớp nối tán xạ ngược

C. Khớp nối tiếp xúc

D. Khớp nối phản xạ

14. Tán xạ ngược trong RFID là gì?

A. Phản xạ bức xạ RF từ thẻ trở lại đầu đọc

B. Tự động điều chỉnh công suất phát của đầu đọc

C. Gửi tín hiệu trực tiếp từ đầu đọc đến server

D. Truyền dữ liệu qua cáp quang

15. Sóng liên tục (CW) do đầu đọc RFID phát có đặc điểm gì?

A. Sóng hình vuông, có điều chế

B. Sóng sin không điều chế

C. Sóng xung ngắn

D. Sóng có chu kỳ thay đổi

16. Điều chế tán xạ ngược trong RFID chủ yếu dựa trên phương pháp nào?

A. ASK và PSK

B. FSK và TDM

C. CDMA và OFDMA

D. DSSS và TDMA

17. Mục đích của việc mã hóa kỹ thuật số trong RFID là gì?

A. Giảm công suất truyền

B. Đảm bảo đồng bộ giữa các thiết bị

C. Tăng băng thông

D. Giảm số lượng thiết bị

18. Giao tiếp giữa thẻ và đầu đọc RFID thuộc chế độ nào?

A. Song công

B. Bán song công

C. Đơn công

D. Đồng bộ hoàn toàn

19. Tại sao các hệ thống RFID cần sử dụng FHSS và DSSS?

A. Tăng khoảng cách đọc

B. Tiết kiệm năng lượng cho thẻ

C. Giảm nhiễu và tăng tính tin cậy

D. Tăng kích thước thẻ

20. FHSS là viết tắt của gì?

A. Fast High Spread Spectrum

B. Frequency Hopping Spread Spectrum

C. Frequency High Signal Switching

D. Free Hopping Signal Spread

21. Điều gì xảy ra nếu không có CW trong hệ thống RFID?

A. Thẻ vẫn phát tín hiệu bình thường

B. Đầu đọc mất tín hiệu

C. Thẻ không được cấp nguồn và ngừng hoạt động

D. Thẻ truyền tín hiệu xa hơn

22. Khi điều chế tín hiệu 100%, nhược điểm là gì?

A. Không thể điều chế dữ liệu

B. Khoảng cách truyền giảm

C. Dễ bị mất đồng bộ

D. Gây lỗi mạch thu

23. Điều chế 10% trong RFID có ưu điểm gì?

A. Tín hiệu truyền đi xa hơn

B. Dữ liệu dễ mã hóa hơn

C. Không bị ảnh hưởng bởi nhiễu

D. Thẻ không cần nguồn

24. Giao thức truyền thông thẻ thụ động HF RFID có tên là gì?

A. Gen2 Protocol

B. STAC

C. FHSS

D. DSSS

25. Trong giao thức STAC, các thẻ trả lời trong khoảng thời gian nào?

A. Thời gian cố định được lập trình sẵn

B. Ngẫu nhiên trong các khe

C. Theo lệnh của thẻ chủ

D. Khi hết tất cả các thẻ khác trả lời

26. Điều gì xác định số lượng khe trong giao thức STAC?

A. Công suất thẻ

B. Số lượng thẻ RFID đang hoạt động

C. Bộ định tuyến mạng

D. Bộ dò tín hiệu (reader)

27. Số lượng khe tối đa trong giao thức STAC là bao nhiêu?

A. 128

B. 256

C. 512

D. 1024

28. Đặc điểm của khe F trong giao thức STAC là gì?

A. Có kích thước thay đổi

B. Luôn có mặt và kích thước cố định

C. Chỉ tồn tại khi có thẻ phản hồi

D. Do thẻ quyết định

29. Các khe trong STAC có kích thước như thế nào?

A. Luôn bằng nhau

B. Bằng 0,5ms

C. Kích thước khác nhau, không cố định

D. 1ms

30. Khe nào trong STAC là khe duy nhất không cần tín hiệu kết thúc từ đầu đọc?

A. Khe F

B. Khe G

C. Khe đầu tiên

D. Khe cuối cùng

31. Hiện nay, đầu đọc UHF chủ yếu sử dụng giao thức thế hệ mấy?

A. Gen1

B. Gen2

C. Gen3

D. HF

32. So với Gen1, công nghệ Gen2 có điểm mạnh gì?

A. Công suất phát thấp hơn

B. Khoảng cách đọc ngắn hơn

C. Hỗ trợ truyền năng lượng cao và khoảng cách xa hơn

D. Chỉ sử dụng cho thẻ có pin

33. Trong kỹ thuật đầu tiên của giao thức Gen2, đầu đọc chọn thẻ bằng cách nào?

A. Mã hóa lại thẻ

B. Truyền mặt nạ bit

C. Tăng công suất phát

D. Tắt các thẻ khác

34. Mặt nạ bit trong Gen2 hoạt động tương tự như gì trong mạng máy tính?

A. Địa chỉ MAC

B. Mặt nạ mạng

C. Địa chỉ gateway

D. Router

35. Một khi biết EPC của thẻ, đầu đọc Gen2 có thể làm gì?

A. Đọc tất cả thẻ cùng lúc

B. Truy cập thẻ cụ thể

C. Tắt thẻ

D. Tăng số lượng khe

36. Giao thức Gen2 trong RFID UHF hỗ trợ bao nhiêu kỹ thuật truyền thông cơ bản giữa thẻ và đầu đọc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

37. Trong kỹ thuật thứ hai của Gen2, mục tiêu của quy trình lặp là gì?

A. Phát tín hiệu CW

B. Kiểm kê thẻ

C. Ngăn chặn nhiễu

D. Đổi EPC

38. Lớp nhận dạng thẻ trong hệ thống RFID dùng để làm gì?

A. Tăng công suất tín hiệu của thẻ

B. Ngăn tất cả thẻ phản hồi cùng lúc

C. Mã hóa dữ liệu thẻ

D. Chuyển đổi tần số thẻ

39. Có bao nhiêu phương pháp trong lớp nhận dạng thẻ để quản lý số lượng thẻ trong phạm vi tín hiệu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

40. Phương pháp select trong lớp nhận dạng thẻ thực hiện gì?

A. Chọn một nhóm thẻ dựa trên tiêu chí xác định

B. Kiểm kê tất cả thẻ một lúc

C. Truy cập dữ liệu từ nhiều thẻ đồng thời

D. Xóa EPC của thẻ

41. Trong phương pháp select, thẻ không phản hồi mà sẽ làm gì?

A. Xóa bộ nhớ

B. Đặt các cờ nội bộ để phản hồi lần sau

C. Tắt tín hiệu

D. Thay đổi EPC

42. Trong UHF, phương pháp kiểm kê thẻ được thực hiện bằng cách nào?

A. Phát tín hiệu liên tục

B. Gửi loạt lệnh truy vấn để lấy thông tin từng thẻ tại một thời điểm

C. Tắt tất cả thẻ trong vùng

D. Phát mật khẩu hủy

43. Thẻ sẽ làm gì sau khi nhận xác nhận kiểm kê trong UHF?

A. Thay đổi EPC

B. Tự động thoát khỏi vùng phủ sóng

C. Đặt lại cờ kiểm kê

D. Phát tín hiệu liên tục

44. Trong HF, bộ đọc tránh xung đột khi kiểm kê bằng cách nào?

A. Đọc từng thẻ trong khe riêng

B. Phát tín hiệu mạnh hơn

C. Chuyển tần số liên tục

D. Gửi VerifyID

45. Phương pháp truy cập trong lớp nhận dạng thẻ thực hiện gì?

A. Phát lệnh đến tất cả thẻ

B. Giao tiếp với một thẻ duy nhất sau khi xác định

C. Ngắt tất cả kết nối

D. Đọc ngẫu nhiên dữ liệu

46. Thông tin tối thiểu trong bộ nhớ thẻ RFID gồm những thành phần nào?

A. EPC, CRC, mật khẩu hủy

B. IP Address, MAC, Gateway

C. Tần số và công suất

D. EPC và dữ liệu sản phẩm

47. Mật khẩu hủy có tác dụng gì?

A. Đổi mã EPC

B. Vô hiệu hóa vĩnh viễn thẻ

C. Reset bộ nhớ thẻ

D. Kích hoạt chế độ bảo mật

48. Vì sao cần xử lý xung đột thẻ trong hệ thống RFID?

A. Giảm công suất truyền

B. Ngăn các thẻ trả lời cùng lúc, tránh va chạm

C. Tăng tốc độ truyền dữ liệu

D. Giảm sóng phản xạ

49. Hệ thống RFID LF xử lý xung đột thẻ như thế nào?

A. Đọc từng thẻ một

B. Sử dụng STAC

C. Phát lệnh phân nhóm

D. Dùng mật khẩu hủy

50. Trong UHF, đầu đọc có thể gửi lệnh nào để xác định các thẻ hiện diện?

A. SelectID

B. VerifyID

C. DeleteID

D. AccessID

51. Trong HF, cơ chế nào được dùng để xử lý xung đột thẻ?

A. VerifyID

B. Giao thức STAC

C. CW Mode

D. Gen2

52. Nếu xung đột xảy ra trong HF, đầu đọc sẽ làm gì?

A. Dừng kiểm kê

B. Phát lại toàn bộ dữ liệu

C. Chọn nhóm thẻ nhỏ hơn và lặp lại quy trình kiểm kê

D. Reset thiết bị

53. Xung đột đầu đọc xảy ra khi nào?

A. Khi đầu đọc không nhận được phản hồi từ thẻ

B. Khi thẻ không đủ pin

C. Khi đầu đọc phát tín hiệu quá yếu

D. Khi thẻ di chuyển quá nhanh

54. Khi xảy ra xung đột đầu đọc, thẻ sẽ làm gì?

A. Vô hiệu hóa

B. Ngừng truyền và chờ trong khoảng ngẫu nhiên

C. Tăng tần số truyền

D. Tự động phát lại tín hiệu

55. Lớp MAC trong hệ thống RFID chịu trách nhiệm gì?

A. Xác định EPC của thẻ

B. Thiết lập và giao tiếp các tham số truyền dữ liệu

C. Thay đổi mật khẩu hủy

D. Tăng công suất phát

56. Tham số nào không thuộc phạm vi điều khiển của lớp MAC?

A. Tốc độ bit truyền

B. Loại điều chế

C. Địa chỉ IP

D. Dải tần hoạt động

57. Vì sao tốc độ truyền dữ liệu của thẻ RFID thụ động thường thấp?

A. Dung lượng bộ nhớ lớn

B. Thiết kế để giảm giá thành với nguồn cấp và xử lý hạn chế

C. Tần số cao

D. Dùng loại điều chế phức tạp

58. Tốc độ thực tế khi đọc các thẻ HF chỉ chứa EPC có thể đạt khoảng bao nhiêu?

A. 100-200 thẻ/giây

B. 300-500 thẻ/giây

C. 500-800 thẻ/giây

D. 1000-1200 thẻ/giây

59. Thông số lớp MAC không ảnh hưởng gì đến hệ thống RFID nếu:

A. Sử dụng nhiều loại thẻ khác nhau cùng lúc

B. Mỗi môi trường chỉ dùng một loại thẻ nhất định

C. Thẻ không chứa EPC

D. Tốc độ truyền quá thấp

60. Chuỗi kênh nhảy tần được lớp MAC thiết lập để làm gì?

A. Thay đổi EPC

B. Thay đổi vị trí thẻ

C. Truyền tín hiệu trên các tần số khác nhau nhằm tránh nhiễu

D. Tắt tín hiệu thẻ

61. Thiết bị NFC khi ở chế độ nghe sẽ hoạt động giống như gì?

A. Đầu đọc RFID

B. Một thẻ thụ động

C. Bộ phát tín hiệu liên tục

D. Thiết bị phát Wi-Fi

62. Chế độ thăm dò ý kiến của NFC có đặc điểm gì?

A. Phát tín hiệu liên tục không ngắt

B. Tạo sóng mang và dò tìm thiết bị khác trong phạm vi giao tiếp

C. Nghe tín hiệu từ các thiết bị khác

D. Gửi dữ liệu văn bản

63. Khoảng cách giao tiếp tiêu chuẩn trong chế độ thăm dò ý kiến của NFC là:

A. 0,5 m

B. 10 cm

C. 4 cm

D. 1 m

64. Chế độ nào cho phép NFC giao tiếp với thiết bị chỉ hỗ trợ liên lạc bán song công?

A. Bộ khởi tạo

B. Nghe

C. Thăm dò ý kiến

D. Đọc/ghi

65. NFC-DEP là gì?

A. Giao thức truyền mã QR

B. Giao thức trao đổi dữ liệu NFC

C. Phương thức định tuyến Wi-Fi

D. Công nghệ Bluetooth mới

66. Chế độ mục tiêu là gì?

A. Thiết bị NFC phát sóng liên tục

B. Thiết bị NFC làm thiết bị nhận dữ liệu từ bộ khởi tạo

C. Thiết bị NFC làm đầu đọc

D. Thiết bị NFC tự động tắt

67. Khác biệt chính giữa NFC và RFID là gì?

A. NFC giao tiếp 2 chiều, RFID chỉ 1 chiều

B. RFID sử dụng Bluetooth

C. NFC chỉ hoạt động qua Wi-Fi

D. RFID có khoảng cách truyền xa hơn NFC

68. Công nghệ NFC sử dụng khớp nối gì giữa hai ăng-ten?

A. Cảm ứng

B. Tĩnh điện

C. Điện trở

D. Sóng ánh sáng

69. Thiết bị NFC không thể hoạt động ở chế độ nào sau đây?

A. Thăm dò ý kiến

B. Giả lập thẻ

C. Phát sóng vệ tinh

D. Bộ khởi tạo

70. Có bao nhiêu loại thẻ NFC được xác định hiện nay?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

71. Dung lượng thẻ NFC phổ biến nằm trong khoảng:

A. 48 byte - 32 KB

B. 1 MB - 4 MB

C. 2 GB - 4 GB

D. 512 byte - 1 MB

72. Bộ nhớ thẻ NFC có thể được bảo vệ bằng gì?

A. Bluetooth

B. Mật khẩu

C. Mã QR

D. Wi-Fi

73. Giao tiếp NFC sử dụng định dạng khung:

A. Cố định duy nhất

B. Khác nhau tùy loại thẻ

C. Dùng TCP/IP

D. Chỉ 1 chuẩn duy nhất

74. Ưu điểm của NFC so với QR code là gì?

A. Rẻ hơn

B. Linh hoạt và chính xác hơn

C. Tốc độ truyền thấp

D. Không cần kết nối mạng

75. Các loại thẻ NFC giao tiếp bằng phương pháp nào?

A. Bluetooth

B. ASK và PSK

C. Dùng các định dạng và điều chế khác nhau

D. Wi-Fi

76. Thẻ NFC có thể lưu trữ:

A. URL và PDF

B. Video 4K

C. Sóng Wi-Fi

D. Mã QR

77. NFC truyền trong băng tần nào?

A. 13,56 MHz

B. 2,4 GHz

C. 5,8 GHz

D. 900 MHz

78. Điều chế tín hiệu NFC chủ yếu sử dụng gì?

A. FSK

B. ASK hoặc ASK/PSK

C. QAM

D. GMSK

79. Băng thông RF của NFC vào khoảng:

A. 1-3 MHz

B. 7-14 KHz

C. 50 KHz

D. 100 MHz

80. Tín hiệu NFC được mã hóa bằng kỹ thuật nào?

A. Return-to-Zero (RZ)

B. Manchester

C. NRZ-I

D. BPSK

81. Giao tiếp NFC giữa hai smartphone sử dụng giao thức gì?

A. NFC-DEP

B. TCP/IP

C. FTP

D. HTTP

82. Một bản ghi DEP chứa các phần nào?

A. Mã QR và barcode

B. Video và ảnh

C. Khung RF gồm tiêu đề và tải trọng

D. Địa chỉ IP, MAC, TCP, UDP,…

83. Trường "Mã định danh" trong bản ghi DEP dùng để:

A. Xác định loại tải trọng dữ liệu

B. Chứa URL

C. Phát nhạc

D. Tắt NFC

84. Chiều dài của bản ghi DEP thường dài bao nhiêu octet?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

85. Trường Loại trong bản ghi DEP cho biết:

A. Loại dữ liệu tải trọng

B. Địa chỉ IP

C. Cổng mạng

D. Tên thiết bị

86. Nếu thiết bị nhận không hỗ trợ loại dữ liệu trong trường Loại, sẽ:

A. Bỏ qua

B. Tự động mở

C. Báo lỗi

D. Tắt Wi-Fi

87. Một bản ghi DEP có thể chứa:

A. Một hoặc nhiều bản ghi nhỏ

B. Tối đa 2 bit

C. Mã QR

D. Bluetooth

88. Tín hiệu NFC dùng kỹ thuật trả về không (RZ) để:

A. Phát video

B. Giảm công suất

C. Tăng nhiệt độ

D. Đảm bảo đồng bộ hóa tín hiệu

89. Thông báo DEP trong NFC-DEP gồm mấy thành phần chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

90. Chế độ bộ khởi tạo (initiator) trong NFC hoạt động như thế nào?

A. Thiết bị truyền sóng mang CW và tìm kiếm thiết bị khác

B. Thiết bị đóng vai trò mục tiêu trong phiên giao tiếp

C. Thay đổi giao thức liên lạc để nói chuyện với thiết bị chỉ hỗ trợ bán song công

D. Trở thành thẻ thông minh

91. Một thách thức lớn khi triển khai hệ thống RFID cho doanh nghiệp là gì?

A. Khối lượng dữ liệu lớn tác động lên mạng doanh nghiệp

B. Thiếu thiết bị đọc RFID

C. Tốc độ truyền dữ liệu chậm

D. Giá thẻ RFID quá cao

92. Khả năng mạng hoạt động liên tục trong hệ thống RFID là yếu tố quan trọng vì:

A. Nếu mạng ngừng hoạt động sẽ gây ngưng trệ dịch vụ

B. Thẻ RFID cần được làm mới liên tục

C. Giá thẻ RFID phụ thuộc vào tốc độ mạng

D. RFID không cần mạng kết nối

93. Vì sao hệ thống RFID làm tăng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp?

A. Vì thẻ RFID dễ bị lỗi cần lưu bản sao

B. Vì dữ liệu từ thẻ cần lưu giữ lâu dài, nhiều loại luật yêu cầu

C. Vì giá lưu trữ rẻ nên tận dụng

D. Vì RFID sử dụng video theo dõi

94. Một trong những khó khăn lớn trong quản lý hệ thống RFID là gì?

A. Không thể đọc thẻ từ xa

B. Chi phí phần mềm quản lý và giám sát hệ thống cao

C. Thẻ RFID bị mất dễ dàng

D. Tốc độ đọc thẻ quá nhanh, chưa kịp định hình thì đã đọc xong

95. Giải pháp RFID cấp độ mặt hàng giúp các siêu thị tránh được điều gì?

A. Thiết bị đọc RFID lỗi

B. Tốc độ truyền chậm

C. Hết hàng và hàng tồn

D. Mua sai loại thẻ

96. Một trong những lo ngại lớn nhất về bảo mật và quyền riêng tư khi sử dụng RFID là gì?

A. Giá thiết bị đọc RFID quá cao

B. Dữ liệu từ thẻ có thể bị thu thập mà người dùng không biết

C. RFID không hỗ trợ nhiều thiết bị

D. Không thể đọc thẻ trong nhà kho

97. Vì sao việc truyền dữ liệu qua NFC ít bị can thiệp hơn so với RFID?

A. Vì NFC dùng băng tần cao hơn

B. Vì khoảng cách truyền rất ngắn giữa các thiết bị

C. Vì NFC truyền qua cáp quang

D. Vì tín hiệu NFC có thể mã hóa bằng laser

98. Điểm yếu của đa số thẻ RFID thụ động về bảo mật là gì?

A. Giá thành cao

B. Không thể lập trình lại, khả năng tái sử dụng thấp

C. Không có mã hóa hoặc xác thực

D. Kích thước quá lớn

99. Thiết bị nào giúp ngăn chặn việc đọc trái phép thông tin từ thẻ RFID?

A. Đầu đọc di động

B. Tường chắn sóng

C. Thẻ chặn

D. Bộ lọc IP

100. Một trong những cách để bảo vệ người dùng khi thanh toán bằng NFC là gì?

A. Tắt Bluetooth khi không dùng

B. Xác minh người dùng

C. Giảm khoảng cách truyền xuống 1cm

D. Tăng công suất truyền sóng

101. Lý do chính khiến các tổ chức tài chính chấp nhận sử dụng công nghệ RFID và NFC cho thẻ tín dụng là gì?

A. Thẻ dễ sản xuất hơn

B. Công nghệ này hoàn toàn an toàn tuyệt đối

C. Có cơ chế bảo mật và quản lý rủi ro phù hợp

D. Thẻ tín dụng không còn được dùng phổ biến

102. Loại thẻ RFID nào dễ bị giả mạo dữ liệu nhất?

A. Thẻ Loại-1 (đọc/ghi)

B. Thẻ chỉ đọc

C. Thẻ mã hóa AES

D. Thẻ NFC trong smartphone

103. Giải pháp nào giúp vô hiệu hóa vĩnh viễn một thẻ RFID?

A. Xóa dữ liệu trên thẻ bằng đầu đọc

B. Tháo chip RFID ra khỏi thẻ

C. Phát lệnh kill hoặc làm hỏng vật lý thẻ

D. Dán băng keo lên thẻ

104. Trong giao tiếp RFID, việc đánh cắp dữ liệu khó thực hiện hơn vì:

A. Thẻ truyền dữ liệu ở mức năng lượng thấp

B. Thẻ chỉ truyền dữ liệu vào ban đêm

C. Đầu đọc và thẻ phải kết nối cáp

D. Tín hiệu truyền bằng cáp quang

105. Nhược điểm của đầu đọc RFID di động phát công suất cao là gì?

A. Chạy bằng pin nên dung lượng hạn chế

B. Chỉ đọc được thẻ Loại-1

C. Không đọc được NFC

D. Không thể hoạt động ngoài trời

106. Công nghệ nào không phải là một phần của hệ thống truyền dữ liệu không dây hỗ trợ IoT?

A. Wi-Fi

B. ZigBee

C. Bluetooth

D. Dây mạng Ethernet

107.  LPWAN là viết tắt của:

A. Low Power Wide Area Network

B. Long Phase Wireless Area Node

C. Local Private Wireless Access Network

D. Low Phase Area Wireless Node

108. Công nghệ LoRa sử dụng phương pháp điều chế nào?

A. QAM

B. CSS

C. ASK

D. OFDM

109. LoRa thích hợp nhất cho loại ứng dụng IoT nào?

A. Truyền video trực tuyến

B. Truyền dữ liệu cảm biến tốc độ thấp

C. Cuộc gọi video thời gian thực

D. Truyền dữ liệu cỡ lớn

110. Ưu điểm của LoRa so với Wi-Fi trong ứng dụng IoT là:

A. Tốc độ truyền dữ liệu cao hơn

B. Chi phí đắt hơn

C. Tiết kiệm năng lượng, phạm vi phủ sóng xa hơn

D. Hoạt động trên băng tần có cấp phép

111. LoRa sử dụng công nghệ điều chế nào giúp chống nhiễu và méo đa đường tốt?

A. FSK

B. QPSK

C. Chirp Spread Spectrum

D. 16-QAM

112. Mỗi bit dữ liệu trong LoRa được truyền dưới dạng:

A. Biên độ thay đổi liên tục

B. Tần số quét từ thấp nhất đến cao nhất

C. Pha tín hiệu quay vòng

D. Mã hóa số nhị phân

113. Vì lý do độ tin cậy, cảm biến LoRa có thể kết nối:

A. Chỉ một cổng LoRa duy nhất

B. Nhiều thiết bị cổng LoRa

C. Chỉ với server đám mây

D. Qua mạng 5G trực tiếp

114. Công nghệ nào có thể được sử dụng thay thế LoRa trong nhà?

A. ZigBee

B. 3G

C. Ethernet

D. WiMAX

115. LPWAN được thiết kế để:

A. Truyền dữ liệu lớn với băng thông cao

B. Tiêu thụ năng lượng thấp, truyền dữ liệu nhỏ

C. Phát sóng truyền hình

D. Truyền dữ liệu không cần bảo mật

116. Công nghệ nào được sử dụng trong bệnh viện để giúp theo dõi vị trí bệnh nhân và nhân viên y tế trong thời gian thực?

A. WLAN

B. RTLS

C. ZigBee

D. LTE

117. RTLS là viết tắt của cụm từ nào?

A. Real Time Location System

B. Remote Tag Location System

C. Radio Tag Line System

D. Radio Time Line Signal

118. Công nghệ nào giúp giáo viên chiếu nội dung không dây lên máy chiếu trong lớp học?

A. 802.11ac

B. WiGig

C. Cả A và B

D. Ethernet

119. Mạng WiGig dùng trong giáo dục để làm gì?
A. In ấn tài liệu

B. Truyền tải video độ phân giải cao không dây

C. Gửi email

D. Tăng tốc độ Bluetooth

120. Xe Tesla sử dụng kết nối gì để cập nhật phần mềm?
A. Bluetooth

B. Wi-Fi và mạng di động

C. USB

D. Radio